| ICS | 97.120 |
| --- | --- |
| CCS | CNHA. Y 69 |

中国五金制品协会团体标准

T/CNHA XXXX—XXXX

强制给排气式家用燃气热水器的安全分级

评价

Safety grading evaluation of balanced flue domestic gas water heaters

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国五金制品协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国五金制品协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

强制给排气式家用燃气热水器的安全分级

评价

范围

本文件规定了强制给排气式家用燃气快速热水器的安全分级评价的术语和定义、材料及结构要求、评价原则、评价要求、性能要求、试验方法、评价方法。

本文件适用于额定热负荷不大于70kW的强制给排气式家用供热水燃气快速热水器（以下简称热水器）。

本文件不适用于自然排气式、强制排气式、自然给排气式、室外型燃气热水器、燃气容积式热水器。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6932-2015　家用燃气快速热水器

GB 20665-2015 家用燃气快速热水器及燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

GB/T 13611-2018 城镇燃气分类和基本特征

CJ/T 199-2018 燃烧器具用给排气管

术语和定义

GB 6932-2015、GB 20665-2015、CJ/T 199-2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

负压环境点火启动　Ignition Startup in Negative Pressure Environment

热水器安装在模拟负压环境下进行点火测试。

气流监控装置 airflow monitoring device

当空气供应或燃烧烟气排放出现异常情况时，能安全关闭热水器的装置。

防冻能力 Freeze Resistance

燃气热水器抵抗低温防止冻裂失效的能力。

材料及结构要求

一般要求

热水器材料及结构应符合GB 6932-2015第5章的要求；

给排气管

强制给排气式热水器应随热水器配备标准排烟管(排烟管末端和弯头)，给排气烟管材料及结构要求应符合GB 6932-2015表5选取。

评价原则

——热水器按照强制给排气式家用供热水燃气快速热水器安全分级指标进行分类评价。

——热水器包含气流监控装置、燃烧噪声、防冻能力、密封结构漏气量、烟气中CO含量φ(CO_(α=1) ):无风、烟气中CO含量φ(CO_(α=1) ):有风、烟气中NOx含量NO_(x,O)、主板电子元器件温升、负压环境点火启动、安装便利性等指标。

——热水器安全指标以★等级进行评价，达到试验指标规定要求，获得相应★星级 ，安全等级以★星级数量划分，最高级为10星级安全。

评价要求

基本要求

应符合GB 6932-2015　家用燃气快速热水器的标准要求并取得相关检测报告及证书。

产品评价指标分级

对于燃气热水器，设置有气流监控装置、燃烧噪声、防冻能力、密封结构漏气量、烟气中CO含量φ(CO_(α=1) ):无风、烟气中CO含量φ(CO_(α=1) ):有风、烟气中NOx含量、主板电子元器件温升、负压环境点火启动、安装便利性等为产品安全分级评价指标，通过试验结果作为安全分级划分依据，只设置星级数量区分不同的安全等级，见表1。

产品安全的等级以该产品测试结果按最高指标的星级来确定。

燃气热水器安全分级指标

| 序号 | 类别 | 评价指标 |  | 性能要求 | 星级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 气流监控装置 |  | 风压在小于安全分级指标前装置不能启动。 风压加大在烟气中φ（COα =1） 大于 0.4%之前应安全关闭燃气阀门且引发非易失锁定。 风压值≥450Pa | ★ |
| 2 |  | 燃烧噪声（额定热负荷） |  | ≤45dB(A) | ★ |
| 3 | 可靠 | 防冻能力 |  | ≤-25℃ | ★ |
| 4 |  | 密封结构漏气量 |  | ≤5m3/h | ★ |
| 5 |  | 烟气中CO含量φCOα=1:无风 |  | ≤0.03% | ★ |
| 6 |  | 烟气中CO含量φCOα=1:有风 |  | ≤0.06% | ★ |
| 7 |  | 烟气中NOx含量NOx,O |  | ≤260 mg/(kW.h) | ★ |
| 8 |  | 主板电子元器件温升(电容,变压器，继电器) |  | ≤25K | ★ |
| 9 |  | 负压环境点火启动（最小热负荷） |  | 10次点火成功（10次） | ★ |
| 10 | 安装 | 安装便利性（烟管直径mm） | ≤32kw | ≤70mm | ★ |
|  |  |  | ＞32 kw | ≤100mm |  |

性能要求

一般要求

热水器性能应符合GB 6932-2015第6章的要求。

有风状态燃烧工况

有风状态燃烧工况应符合GB 6932-2015表6要求。

试验方法

实验室条件

除特殊要求外，应符合GB 6932-2015中7.1的规定。

试验用燃气条件

除特殊要求外，应符合GB 6932-2015中7.2的规定。

试验系统和检测仪器、仪表及试验设备

除特殊要求外，应符合GB 6932-2015中7.3的规定。

防冻能力

燃气条件0-2，电压为额定电压，进水温度为（15±3）℃，室内侧室温为（15±3）℃ ，室外侧室温为：-25℃。

热水器通水通电状态下，供水压力为0.1MPa，保持进水阀常开，关闭出水闭门，将热水器放置室内侧（15±5）℃环境中，并以 8 m/s 的中心风速将室外侧环境温度为 (-25±3)℃ 冷风进行倒灌。1 h 后打开样机的出水阀门，观察出水阀门是否持续有水流出（流量 ≥3 L/min），若热水器出水阀门持续有水流出，则符合★级评价标准，本项测试结束。

防冻能力的测试系统

NOx排放试验

测试方法

- 试验时基准条件如下：

- 额定热负荷状态下运行稳定后，用取样器取样；

空气含湿量10 g/kg；

环境温度20 ℃；

使用干式气体流量计；

进水温度（20±2）℃；

热水温升（40±2）K，出水温度变化不大于±0.5 ℃。

- 测定烟气中的NOx含量和O2的含量，按式（1）计算

φNOx,α=1=φNOx,αφO2tφO2t-φO2a                   ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)

- 或对于测试中能确定气体组份时，测定烟气中NOx含量和 CO2的含量，按式（2）计算:

φNOx,α=1=φNOx,αφCO2bφCO2a              ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2)

- φNOx,α=1中各基准气的单位换算按照气种从表2、表3、表4中选取。如果试验条件不符合上述条件要求时，将单位换算后的NOx,m代入式（3）修正：

- NOx,O=NOx,m+0.02NOx,m-0.341-0.02(hm-10)×hm-10+0.85(20-Tm)           ⋯⋯⋯(3)

- 式中：

- φNOx,α=1——过剩空气系数等于１时，干烟气中的NOx含量数值，体积分数（%）；

- φO2t——供气口周围干空气中的O2含量数值[室内空气CO2含量小于2％时， φO2t= 20.9% ]，体积分数（%）；

- φO2a——干烟气中的O2含量数值（测定值），体积分数（%）；

- φNOx,α——干烟气中NOx含量数值（测定值）, 体积分数（%）；

- φCO2b——过剩空气系数等于１时，干燥烟气样中CO2含量计算的数值，体积分数（%）；

- φCO2a——干烟气中CO2含量测定的数值（测定值）, 体积分数（%）。

- 式（1）中的使用条件为烟气中氧的含量小于14%

- φCO2b的数值按实际燃气的理论烟气量计算或参照GB/T 13611。

- hm——在5 g/kg～15 g/kg范围内测量 NOx时的环境湿度，单位为克/千克(g/kg)；

- Tm——在15 ℃～25 ℃范围内测量 NOx时的环境温度，单位为摄氏度（℃）；

- NOx,O——修正到基准条件的 NOx，单位为毫克每千瓦时(mg/kW·h)；

- NOx,m——过剩空气系数等于１时，干烟气中的NOx含量数值，单位为毫克每千瓦时(mg/kW·h),范围为 50 mg/kW·h～300 mg/kW·h。

- 注：对于19Y液化气，最终的计算结果应除以系数1.2；

- 对于22Y液化气，最终的计算结果应除以系数1.3；

- 对于20Y液化气，最终的计算结果应除以系数1.225。

人工煤气基准气NOx的单位换算(α=1)

- 单位 mg/kW·h

| 人工煤气 | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/kW·h | mg/kW·h | mg/kW·h | mg/kW·h | mg/kW·h |
| 1ppm | 1.8031 | 1.6464 | 1.6981 | 1.6534 | 1.6279 |

天然气基准气NOx的单位换算(α=1)

- 单位 mg/kW·h

| 天然气 | 3T | 4T | 10T | 12T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/kW·h | mg/kW·h | mg/kW·h | mg/kW·h |
| 1ppm | 1.7522 | 1.7554 | 1.7889 | 1.7554 |

液化石油气基准气NOx的单位换算(α=1)

- 单位 mg/kW·h

| 液化石油气 | 19Y | 20Y | 22Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg/kW·h | mg/kW·h | mg/kW·h |
| 1ppm | 1.7296 | 1.7209 | 1.7015 |

- NOx: 1 ppm=2.054 mg/m3

主板电子元器件温升

主板电子元器件温升测试：将线径不超过0.3mm热电偶布置在主板上的变压器、继电器、电容的表面或距其表面5mm的周围环境处。 热水器状态、试验条件及方法应符合GB 6932-2015第7章表12的要求，热水器装配在室内侧环境温度为(40±3)℃进行试验，热水器运行至热态稳定（≥1h）后，记录主板电子元器件上变压器、继电器、电容的温度；若有多个元器件，以实测最高温度为判定依据。所得到的温升为实测的主板电子元器件最高温度与室内侧环境温度的差值。

负压环境点火启动

- 燃气条件：0-2，供水压力为0.1 MPa，按图2所示热水器装配在负压箱内部，负压箱内部压力设置300±20pa，燃气阀开至最大位置，调节出水温度比进水温度高为 (10±2）℃，当不能调节至此温度时， 在热水温度可调范围内， 调至最接近的温度；热水器通水通电通气状态下，保持进水阀常开，打开出水阀门，主火燃烧器点燃15 s后，目测是否有熄火现象，记录热水器10次点火启动是否成功次数。

负压箱的测试系统

气流监控装置

燃气条件：0–2，供水压力：0.1 MPa，按图3所示强制给排气式热水器给排气管的出烟口接入调压箱内，给气管保持正常供气状况，并将热负荷设定在最大状态。测试要求风压在小于安全分级指标前装置不能启动。 风压加大在烟气中φ（COα=1）大于0.4%之前应安全关闭燃气阀门且引发非易失锁定。若测试结果符合燃气热水器安全分级指标要求，则符合★级评价标准，本项测试结束。

气流监控装置的测试系统

整机可靠性要求

器具应满足以下要求：

a)	应按制造商规定的维修保养时需要拆卸的气密性接头反复拆装8次，再进行气密性测试，应满足表2/表3的要求。

b)	点火装置应符合GB6932-2015中表6 的要求。

c)	燃烧工况应符合GB6932-2015中表6的要求。

d)	水路系统耐压性能应符合GB6932-2015中表6的要求。

e)	电气安全性能应符合GB6932-2015中表6的要求。

f)	器具的各项参数和性能指标应符合制造商的声称值应符合GB6932-2015中表6的要求。

g)	金属表面和非金属表面不应出现破裂和裂纹现象。

h)	表面涂层和标识标志不应有脱落、变色、起泡等异常现象。

i)	机械部件不应有卡死、不灵活等现象。

j)	使用触摸按键或其它智能化的器具，试验过程中和试验后，不应有失效、死机、灵敏度降低等影响使用的现象。

k)	不同材料采用粘接方式固定的零部件，不应有脱落或松动现象。

评价方法

基本要求

热水器进行安全分级评价前应对GB6932-2015中基本要求的符合性进行检查。不符合基本要求的，不应开展分级评价。

指标要求

指标要求按照本文件第八章中规定的试验方法进行试验。

符合性评价

根据指标要求的试验结果，按照表2进行安全等级划分。

安全评价等级划分

| 序号 | 星级符号 | 等级划分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1星 |
| 2 | ★★ | 2星 |
| 3 | ★★★ | 3星 |
| 4 | ★★★★ | 4星 |
| 5 | ★★★★★ | 5星 |
| 6 | ★★★★★★ | 6星 |
| 7 | ★★★★★★★ | 7星 |
| 8 | ★★★★★★★★ | 8星 |
| 9 | ★★★★★★★★★ | 9星 |
| 10 | ★★★★★★★★★★ | 10星 |
| 评价等级应符合表1中对应的所有指标要求。 评价等级应根据表1中所有的测试项目评价结果计算 ★的数量，并对评价等级结果做出备注说明，例如：10星级安全。 |  |  |