《冷凝式燃气热水器冷凝水绿色排放要求》

团体标准编制说明

一、标准起草的任务来源

我国热水器产业经过多年的发展，已进入转型升级的关键阶段。产品升级表现为消费者更加注重绿色、节能、环保，消费者对热水器的需求是不仅能满足洗浴功能，还有产品的能效等级、节能减排，因此，绿色环保成为了热水器未来的发展趋势。目前行业内各企业为解决能效、冷凝水排放等问题，研发并应用了配备有冷凝水管、雾化模块等热水器。现在市场上燃气热水器冷凝水排放形式众多，技术水平参差不齐，执行标准的都为企标，缺少统一的技术要求和试验方法。因此急需制定《冷凝式燃气热水器冷凝水绿色排放要求》团体标准来规范行业发展。

本标准的制定，针对冷凝式燃气热水器的一种排放方式进行规范，这种排放方式意义在于不在用户家中增加排水管、不影响美观、不影响用户生活用水，从而体现绿色环保的排放方式。

二、主要工作过程

依据中国五金制品协会〔2016〕第048号文件《关于印发〈中国五金制品协会团体标准管理办法〉（试行）的通知》的要求，《冷凝式燃气热水器冷凝水绿色排放要求》团体标准由中国五金制品协会提出并对项目进行论证后予以立项，青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司作为主起草单位参加标准起草。

- 标准成立起草组

为了使标准修订工作更为完善、正确，根据工作计划安排，在企业自愿申请的基础上，会议最终确定3家起草组成员，名单如下：青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司，中国五金制品协会，青岛海尔智能技术研发有限公司。

中国五金制品协会柳润峰理事长对此次团体标准制定工作非常重视，特别强调团体标准的高、新、快原则，要把高水平的产品更快的引入市场，团体标准应体现行业的新水平。让新的市场来引领团体标准的制定和建设，以新的标准来引导行业的发展。

- 标准起草过程

2025年8月7日通过线上会议召开了《冷凝式燃气热水器冷凝水绿色排放要求》标准启动会暨起草组工作会议。-各参编单位与会代表本着对行业负责的精神，以严谨认真的工作态度，逐字逐句对《冷凝式燃气热水器冷凝水绿色排放要求》标准制定内容进行了深入全面讨论。

- 主要试验分析

试验一：结构要求

冷凝水收集装置应设冷凝水排放口，排放口可手动打开将冷凝水（用于液封功能的冷凝水除外）排空。

试验二：热水性能

| 热效率 | 不小于96% |
| --- | --- |
| 热水产率 | 不小于95% |

试验三：冷凝水排放方式

1、燃烧过程中产生冷凝水应能全部排出，即冷凝水排放速度V2≥冷凝水产生速度V1。

2、冷凝水应能稳定可靠的排放

试验四：烟气成分

CO含量应满足GB6932-2015要求

| 烟气含量 | 使用机型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | Q | P | G | W |
| ≤0.06% | ○ | ○ | — | — | — |
| ≤0.1% | — | — | ○ | ○ | ○ |

注：

D——自然排气式；

Q——强制排气式；

P——自然给排气式；

G——强制给排气式；

W——室外型。

试验五：冷凝水绿色排放热水器的要求

冷凝水绿色排放热水器，应满足4.2、4.3、4.4、4.5的要求。

四、标准主要内容

《冷凝式燃气热水器冷凝水绿色排放要求》是一部团体标准，本标准不涉及采标。标准分为7章，在编写内容上严格按照GB/T 1.1-2020规则进行《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》内容编写，并且要求与检验方法在编写上是一一对应的方式。

（一）范围

本文件规定了冷凝式燃气热水器的绿色排放的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则。

本文件适用于额定热负荷不大于70kW的家用燃气快速热水器。

（二）规范性引用文件

标准引用规范性文件共计4部，3部为国家标准，1部为行业标准。

（三）术语和定义

GB 6932-2015界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1  冷凝水

冷凝过程中燃烧产物凝结形成的液体

3.2  冷凝水绿色排放热水器

冷凝水既不影响生活用水，也不增加冷凝水向机器外部排放的热水器。

3.3  冷凝水收集盒

热水器壳体内部，用于收集冷凝水的装置。

3.4  冷凝水最大存储量

热水器正常使用过程中，冷凝水盒中允许收集冷凝水的最大容量。

3.5  冷凝水产生量

热水器标准工况下全负荷燃烧，产生冷凝水量。

（四）技术要求

- 产品技术要求在满足GB 6932-2015的前提下，对于嵌入式产品给出了特殊的技术要求以及安装要求，具体要求如下：

- 能效要求

能效应至少符合GB 20665-2015的一级要求。

- 烟气成分

      - 满足GB 6932-2015的相关要求

      - 3、冷凝水排放方式

      - ①冷凝水排放不应影响生活用水。

      - ②冷凝水排放应完全排至室外，不应在室内机器外部设置冷凝水管。

      - 4、热水性能

      - ①热水器热效率应不小于96%。

      - ②热水器热水产率应不小于95%。

5、冷凝水排出能力

      - ①燃烧过程中产生冷凝水应能全部排出，即冷凝水排放速度V2≥冷凝水产生速度V1。

      - ②冷凝水应能稳定可靠的排放。

6、雾化功率

雾化运行功率不大于50W。

五、国内外情况简要说明

国内外暂无同类标准。

六、核心指标与国际、国内标准对比情况

国内外暂无同类标准。

《冷凝式燃气快速热水器冷凝水绿色排放规范》团体标准起草组

2025年8月