| ICS | 97.100 |
| --- | --- |
| CCS | CNHA. Y 63 |

中国五金制品协会团体标准

T/CNHA XXXX—202X

冷凝式燃气热水器冷凝水绿色排放要求

Green discharge requirements for condensate water from condensing gas water heaters

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国五金制品协会  发布

目  次

前 言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	1

5 试验方法	1

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国五金制品协会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

冷凝式燃气热水器冷凝水绿色排放要求

范围

本文件给出了冷凝式燃气热水器的绿色排放的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则

本文件适用于额定热负荷不大于70kW的家用冷凝式燃气快速热水器（以下简称热水器）。

本文件不适用于自然排气式和自然給排气式燃气热水器

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6932 家用燃气快速热水器

GB/T 16411  家用燃气用具通用试验方法

CJJ 12 家用燃气燃烧器安装及验收规程

术语和定义

GB 6932-2015界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 冷凝水 condensation water

冷凝过程中燃烧产物凝结形成的液体

    - 冷凝水绿色排放热水器 condensate Green Emission Water Heater

冷凝水既不影响生活用水，也不增加冷凝水向机器外部排放的热水器。

    - 冷凝水收集盒 collection Tray

热水器壳体内部，用于收集冷凝水的装置。

    - 冷凝水最大存储量 maximum storage capacity of condensate

热水器正常使用过程中，冷凝水盒中允许收集冷凝水的最大容量。

    - 冷凝水产生量condensate generation rate

热水器在额定负荷工况下燃烧，产生冷凝水量。

  - 技术要求

基本要求

热水器应符合GB6932的要求。

材料要求

烟管材质应使用SUS304及以上耐腐蚀性能的材质，烟管和烟管之间应有密封结构防止冷凝水外流。

冷凝水排放方式

冷凝水排放与生活用水完全隔离，冷凝水严禁流进生活用水。

机器能够自行处理冷凝水排放，冷凝水排放过程不得人为干预。

热水器不应在其外部设置冷凝水管。

4.2.4  冷凝水收集装置在有风状态时不应出现渗水。

热水性能

热水器热效率应不小于96%。

热水器热水产率应不小于额定的92%。

冷凝水排出能力

标准烟管燃烧过程中产生冷凝水应能及时排出。机器连续运行1h，冷凝水应能稳定可靠的排放。

加长烟管燃烧过程中产生冷凝水应能及时排出。机器连续运行1h，冷凝水应能稳定可靠的排放。

烟气成分

CO含量应符合表1要求。

表1  烟气中CO含量

| 烟气含量 | 使用机型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q | G | W |
| ≤0.05% | ○ | — | — |
| ≤0.09% | — | ○ | ○ |
| 注： Q——强制排气式； G——强制给排气式； W——室外型。 |  |  |  |

雾化功率

雾化运行功率不大于50W。

冷凝水绿色排放热水器的要求

冷凝水绿色排放热水器，应满足本文件4.2、4.3、4.4、4.5、4.7的要求。

  - 试验方法

试验条件

试验室应符合以下条件：

- 试验室按GB/T 16411所规定要求，室温为（20±5）℃、进水温度（20±2）℃、进水压力(0.1±0.04) MPa、大气压力(86～106) kPa；

- 室温的确定：在距热水器1 m处将温度计固定在与热水器上端大致等高位置，测量前、左、右三个点，三点平均温度即为室温。测温点不应受到来自热水器的烟气、辐射热等直接影响；

- 通风换气良好，室内空气中CO含量应小于0.002%，CO2含量应小于0.2%，且不应有影响燃烧的气流（空气流速小于0.5 m/s）；

- 试验室使用的交流电源，电压波动范围在±2%之内

- 试验用燃气种类按GB/T 13611所规定的燃气要求，在试验过程中所提供燃气的华白指数变化应不大于2%，热水器停止运行时的供气压力，应不大于运行时压力的1.25倍；

- 燃气基准状态：温度15 ℃、101.3 kPa条件下的干燥燃气，燃气压力波动不大于±2%，燃气流量变化不大于±1%；

- 按照安装说明书涉及的所有配件，包括排烟管、给排气管标准配置等安装，安装在垂直的木质试验板上、落地式安装在水平的木质试验板上；

- 除非另有声明，测试应在热水器最大热负荷状态下进行；

- 使用GB/T 13611规定以外的燃气时，试验用燃气按产品设计提供的燃气进行，压力范围参照GB/T 13611的有关规定。

冷凝水排放方式

打开热水器外壳，进行内部结构检查，冷凝水排放路径与生活用水完全隔离；

观察冷凝水处理方式，并确定是否冷凝水排放需要人工手工干预。

目测观察机器外部。

用风压箱模拟机器外部风压（50pa、100pa、150pa、200pa），每组持续10s，抗风压过程中观察机器内部是否有冷凝水滴落。

热水性能

热效率和热水产率测试方法按GB 6932的规定执行。

冷凝水排出能力

冷凝水排出能力

按图1所示安装热水器，试验步骤如下：

- 入水温度30℃，水流量5L/min，设置温度42℃，连续运行1h，使用标准烟管和加长烟管分别测试两组；

- 入水温度8℃±2℃，水流量调至整机全负荷运行，连续运行1h，使用标准烟管和加长烟管分别测试两组。

图1

冷凝水排放可靠性

将冷凝水收集装置的阀门或旋塞关闭，使用容器慢慢从热水器顶桶处注入清水，清水体积为热水器整机厂声明的最大保有量Q2。启动热水器使其在全负荷燃烧，连续运行4h观测整机运行状态，是否稳定，运行期间允许排烟系统尾部有少量滴水。

注：若运行期间出现定时停机保护，则在1min内重新关水并开水重启热水器。

烟气成分

按GB 6932的规定进行测试。

雾化功率

整机全负荷运行，记录雾化开启前后的电功率。雾化运行稳定后记录整机电功率，符合4.7的要求。

  - 检验规则

出厂检验

热水器出厂检验应符合GB 6932的规定。

型式检验

热水器型式检验除应符合GB 6932的规定外，检验项目还应包含本文本第4章的要求。