中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T 17713－202×

《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》

国家标准编制说明

标　准　修　订　起　草　组

_____________________________________________________________

2021年3月

GB/T 17713－202×《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》国家标准

编制说明

# 工作简况

## 任务来源

为适应市场和产品结构调整的需要，促进技术进步，进一步提高吸油烟机的安全性和可靠性，保护消费者的合法权益，并为市场监督检查和贸易提供技术依据。经国家标准化管理委员会国标委计划[2019]40号文件批准，修订GB/T 17713-2011《吸油烟机》国家标准项目计划已列入“2019年第四批推荐性国家标准计划”之中，项目编号为20194322-T-607。受国家质检总局国家标准化委员会的委托，由全国五金制品标准化技术委员会日用五金分技术委员会负责组织修订GB/T 17713－2011《吸油烟机》国家标准。

## 主要工作过程

### 起草阶段

2020年起，全国五金制品标准化技术委员会日用五金分技术委员会秘书处对国内家用吸油烟机产品和技术的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索了国内外家用吸油烟机产品相关标准和技术资料，并进行了大量的研究分析、资料查证工作。

2020年8月19日，于浙江省慈溪市组织召开了“修订GB/T 17713-2011《吸油烟机》国家标准第一次起草小组工作会议”。与会代表对本次国家标准的制定提出了相关的意见和建议，然后以原行业标准为提纲，对本次国家标准制定的主体方案及具体技术指标设置等方面进行了认真地研究与讨论。同时，为落实制、修订标准的计划，提高标准的科学性、实用性、可操作性，会议布置了相关的试验验证任务。会后，按照起草小组第一次工作会议确定的标准主体框架及有关内容，各起草小组成员单位对标准中涉及的重要技术指标及需要增补的内容进行了试验验证。

2020年12月21日，与山东省青岛市组织召开了“修订GB/T 17713-2011《吸油烟机》国家标准第二次起草小组工作会议”。会议全体代表对标准初稿进行了逐字、逐句的分析、讨论，并对标准初稿的修改内容达成共识完成了对标准草案的修改。

2021年3月22日，于浙江省杭州市组织召开了“修订GB/T 17713-2011《吸油烟机》国家标准第二次起草小组工作会议”。与会代表对文本内容和部分指标的合理性再次进行了充分的讨论。

# 标准修订原则和主要内容

## 标准修订原则

本标准的编制从国家和行业的角度出发，本着对消费者负责的态度，使制定出的国家标准可以规范、引领行业健康发展，符合市场需求。本标准的制定符合我国现行的有关法律、法规的规定，与相关联的标准保持协调一致；在本标准的编写结构和内容编排等方面依据“标准化工作导则、指南和编写规则”系列标准的最新要求；本标准的修订在充分考虑我国实际情况的基础上，积极参考国外先进标准；在确定本标准主要技术性能指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和经济上的合理性。

## 标准主要内容的论据

结合我国吸油烟机行的行业现状、发展前景，以及标准修订中应着重研究和解决的问题进行广泛、深入的探讨，主要对标准中的以下各方面进行修订：

- 标准名称：

标准名称由“吸油烟机”修改为“吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置”。

随着行业的发展，近些年来一些新形态的烹饪烟气吸排装置（下吸式系统）逐渐出现在人们的视野中并占据一定的市场份额，然而，如集成灶等产品没有相应的国家标准加以规范和引导。这对集成灶厂家和消费者都带来了较大的困扰。本次标准修订，将集成灶等其他品类的烹饪烟气吸排装置纳入考虑，起到了规范市场，引导行业发展的作用。

- 范围：

标准适用范围由“本标准规定了吸油烟机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于在家用厨房环境中的吸油烟机。

本标准不适用于：

——为工业和商业目的安装的吸油烟机；

——安装在特殊场合的吸油烟机，如腐蚀性或爆炸性气体（灰尘、蒸汽或瓦斯气体）存在的场合。”

修改为“本文件规定了额定电压不超过250 V的吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置（以下简称“器具”）的空气性能、噪声、气味降低度、油脂分离度等技术要求，描述了相应的抽样、试验方法，规定了标志、包装、运输和贮存等方面的内容，同时给出了便于技术规定的产品分类。

本文件未涉及：

——为工业和商业目的安装的器具；

——安装在特殊场合的器具，如腐蚀性或爆炸性气体（灰尘、蒸汽或可燃气体）存在的场合。”

标准适用范围的表述增加了额定电压的要求和适用于吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的说明，行文表述依据了GB/T 1.1—2020的要求，而不是标准下文章节的简单罗列。

- 规范性引用文件

规范性引用文件按照GB/T 1.1—2020规定执行。注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 包装、产品标识要求采用最新版的GB/T 191 《包装储运图示标志》、GB/T 1019  《家用和类似用途电器包装通则》；

- 半消声室噪声测试参考了GB/T  4214.1《家用电器及类似用途器具噪声测试方法  第1部分：通用要求》，测试环境及设备要求参考了GB/T 3241—2010  《电声学 倍频程和分数倍频程滤波器》、GB/T 3767 《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法》 、GB/T 3785.1—2010  《电声学 声级计 第1部分：规范》；

- 参考GB/T 18884.2  《家用厨房设备  第2部分：通用技术要求》，给出了吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的推荐外形尺寸；

- 抽样方案将采用修改后的国标GB/T 2828.1最新版本；

- 型式检验的周期检验计数抽样方案采用修改后的国标GB/T 2829最新版本；

- 锐边测试仪应符合T/CAB 0102—2021  家用和类似用途电器的安全—锐利边缘判定方法

- 术语和定义：

- 由于修订后的标准文本并无涉及安规方面的术语和定义，因此删除了“有关电气术语的定义见 GB 4706.1—2005 和 GB 4706.28—2008”的注释。

- “吸油烟机”的定义删除了“处理后的空气可以返回到房间内或经管道排放到室外”的注释。理由为下文“外排式吸油烟机”和“循环式吸油烟机”已规定了空气排放的路径，无需在本定义中重复说明。

- 考虑到近年来出现的带有特殊功能的油烟机品类，除了驱动排烟用叶轮的电机之外，还存在其他用途的电机，因此将“主电机”的定义由“用于驱动吸油烟机叶轮的电机”改为“用于驱动器具排烟叶轮的电机”。

- 增加“最高转速档”的术语，其定义为“器具以额定电压、额定频率运行，静压为0 Pa的情况下以最高转速持续运转且不会自动调节到其他档位下运行的档位”。

- 增加“短时工作升速档”的术语，其定义为“器具以额定电压、额定频率运行，静压为0 Pa的情况下持续运转不超过3 min，且会自动调整到低转速档位下运行的档位”。

- 由于增加了“工作风量”的定义，为了避免混淆，将“风量”术语修改为“最大风量”，其定义修改为“器具在最高转速档运行，静压为0 Pa时单位时间内输送的气体体积，单位为立方米每分钟（m3/min）”。

- “最大静压”修改为“器具在最高转速档运行，风量为0 m3/min时的静压值，单位为帕斯卡（Pa）”。

- 由于增加了“工作风量”的定义和限值，其表征的特性与风压的概念相近，因此本次修订删除了“风压”的定义。

- 为了与IEC 61591国际标准匹配，将全压效率由规定风量时的效率改为效率曲线的最大值，因此将“全压效率”修改为“最大全压效率”，其定义修改为“器具最高转速档运行状态下全压效率曲线的最大值”。

- 增加“工作风量”的术语，其定义为“器具以最高转速档运行，在规定的排烟阻力下单位时间内输送的气体体积，单位为立方米每分钟（m3/min）”。

- “气味降低度”的定义由“吸油烟机在规定的试验条件下，降低室内异常气味的能力”修改为“器具在规定的试验条件下，降低室内异味气体的能力” ，分为“常态气味降低度”和“瞬时气味降低度””。

- 增加“照明灯照度”的术语，其定义为“器具照明灯开启后，灶台表面上光的平均辐射功率。”。

- 分类和命名：

吸油烟机的分类方式未做修改。

吸油烟机的型号命名中，主电机额定输入功率的标注，应考虑短时工作升速档下运行时的状态。

吸油烟机排放方式分类代号未做修改。

由于范围增加了其他烹饪烟气吸排装置，且油烟机外器具的命名有相应标准的要求，因此增加“4.2.2　其他烹饪烟气吸排装置的分类和命名按相应产品标准执行”的要求。

为了保障其他烹饪烟气吸排装置与橱柜等有较好的匹配，将结构尺寸由强制性改为推荐性（“应为 M 的整数倍”改为“宜为 M 的整数倍”），尺寸公差由“上偏差：-3，下偏差-8”改为“上偏差 0，下偏差：-8”。

- 通用要求：

将“吸油烟机宜使用可作为再生资源而利用的部件、材料。吸油烟机所具有的特殊功能（如：具有抑菌、负离子清新空气、视听功能等）应符合国家有关规定和相关标准的要求。”的通用要求修改为“器具所具有的特殊功能（如：无线互联、远程控制、视听等功能）应符合相关国家、行业标准的规定。”

删除了使用环境的要求。

- 安全性能：

由于其他烹饪烟气吸排装置的安全要求不限于GB 4706.1和GB 4706.28，因此将安全要求的表述由“除部分结构和元件外，本标准不列出安全性能的具体条款，但吸油烟机的安全性能应符合 GB 4706.28—2008 的相关规定”修改为“器具的安全性能应符合相关国家标准的规定”。

- 空气性能：

2011版国家标准中空气性能的指标和限值参考了GB/T 14806《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》的相关内容，其指标的制定主要基于换气扇的应用场景，已经不能适应现在的吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置中。特别是风量和最大静压两个指标，表征的是理想状态下的理论值，与用户实际使用过程中的实际状态相差很大。而工作风量能够真实反映用户使用产品时的真实效果，对衡量产品质量更具有指导意义，经过多次研讨，起草组全体成员一致同意，取消最大风量和最大静压的限值要求，并提出了工作风量和工作噪声等指标，以表征用户实际使用状态下的吸油烟效果和噪声水平。具体指标调整情况见表1。

表1  修订前后空气性能指标及限值对比

| 修订前 |  | 修订后 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 指标值 | 指标名称 | 指标值 |
| 风量/（m3/min ） | ≥10 | / | / |
| 风压（规定风量时的静压）/Pa | ≥100 | 工作风量/（m3/min） | ≥7 |
| 全压效率/% | ≥15 | 最大全压效率/% | ≥19 |

为了保持本标准的先进性和空气性能测试的准确性，空气性能测试方法参考了IEC 61591:2019(Edition 2.0)最新版本中的方法（详见标准修订版的附录A）。现有空气性能测试方法参考的是GB/T 14806—2003《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》，而GB/T 14806-2003已经被GB/T 14806-2017代替，且新版空气性能测试方法已经修改为采用GB 1236—2011《工业通风机 用标准化风道性能试验》，其中的流量测试方式与IEC61591-2019《家用吸油烟机 性能测试方法》中规定的参考ISO5167-2003《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》中的方法一致。现行版本和修订版本中空气性能测试方法的对比见表2。

表2 修订前后空气性能测试方法对比

| 主要差异点 | GB/T 17713—2011 | GB/T 17713—202X |
| --- | --- | --- |
| 适用范围 | 规定了外排式和内循环式吸油烟机的测试方法 | 规定了有管道、无管道、多组合或下排式系统内循环、多组合或下排式系统外排四种类型器具的测试方法 |
| 风量测量 | 风量是基于静压测试的结果通过设备系数计算得到，无法测试吸油烟机的最大风量，存在计算误差，结果准确性有待提升 | 风量通过量计测试得到，结果更为准确，且可以测量风量从零到最大值的全范围性能曲线 |
| 静压测量 | 没有标准流动整流器，静压取压孔形式不规范，结果误差较大，稳定性不好 | 带有标准流动整流器和静压取压孔，结果更准确 |
| 孔板的口径比 | 部分孔板的孔径比不规范，有效测量点较少 | 使用喷嘴作为节流元件，操作更加便利，无需更换孔板 |

修订前后测试设备的主要区别为由孔板式（符合GB/T 2624.2—2006/ISO 5167-2:2003 《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量  第2部分：孔板》的设备）修改为喷嘴式（符合GB/T 2624.3—2006/ISO 5167-3:2003 《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量  第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴》的设备）。

原吸油烟机国标GB/T 17713-2011的风量定义参考GB14806《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》的标准，是基于换气扇的应用场景，直接迁移应用到吸油烟机当中存在不适应性的原来参考换气扇的标准，换气扇与吸油烟机安装场景的差异见图1。

图1 换气扇与吸油烟机安装场景的差异对比

从图2中可以看到，即使直排的环境下（1米烟管+90度弯头+1米烟管），吸油烟机  实际工作风量也要小于最大风量，吸油烟机实际运行工况不可能在最大风量点，运行工况点随着阻力变化而变化，为了更加真实的考虑用户的使用效果，提出工作风量的指标：对于用户具有重大意义。

图2  吸油烟机排烟阻力与工作点示意图

IEC、HVI（美国）等国际标准的风量均指一定排烟阻力下的风量即工作风量，见图3。

图3  国际标准中风量定义

本次修订，借鉴了IEC 61591中工作点这一概念，新增了“工作风量”指标，其定义为排烟阻力曲线与风量-风压曲线的交点对应的吸油烟机的风量值，单位为立方米每分钟（m3/min)，其含义如图4所示：

图4 工作风量示意

即使直排的环境下（1米烟管+90度弯头+1米烟管），吸油烟机实际工作风量也要小于最大风量，且油烟机实际运行工况不可能在最大风量点，运行工况点随着阻力变化而变化。因此，为了更加真实的考虑用户的使用效果，提出工作风量的指标：对于用户具有重大意义。标准设定的排烟阻力曲线，模拟了吸油烟机在共用烟道下的排烟状态，综合考虑了排风组件（包括：排风管、止逆阀、共用烟道等装置、设施）的固有阻力，以及同一共用烟道内在一定开机率时产生的背压。经过与会各厂家专业技术人员的共同研讨，将工作阻力曲线定为R=2.1*Q2。

因工作风量与风压（规定风量时的静压）均表征了吸油烟机克服一定阻力状态下的排气能力，因此本次修订将风压概念删除。

考虑到“最大风量”、“最大静压”无实际意义，本次修订删除了对其的技术要求。

- 噪声

现有标准中噪声测试方法参考的是IEC 60704-1-2010《家用电器及类似用途器具噪声测试方法 第1部分：通用要求》，同时被强制性标准GB 19606《家用和类似用途电器噪声限制》引用（该强标的噪声测试方法已经更新与国际标准同步），因此，为了提升现有吸油烟机噪声测试方法的准确性，并与国际标准接轨及国家强制标准同步，有必要修订现有吸油烟机噪声的测试方法。两者差异见表3：

表3 国标与IEC标准空气性能测试方法差异点对比

| 主要差 异点 | GB 17713—2011 | GB/T 4214.1—2017（IEC 60704） |
| --- | --- | --- |
| 包络面 | 国标方法采用全球包络面，被测器具悬吊在测试环境中央，中心位于包络面中心，在半消声室中使用全球包络面，反射面产生的反射声会使测试结果有较大偏差 | IEC方法中规定吸油烟机采用矩形平行六面体形包络面，被测器具放置在支撑装置上，更加符合壁挂式油烟机的应用场景 |
| 测点布置 | 全部位于吸油烟机下方，上方无测点。由于整个包络面上的声强分布是不均匀的，目前取点存在代表性不足的问题 | IEC方法的6个测点分布在组成测量表面的4个矩形面的集合中心和面的相交点。对比之下，测点位置更能反映整个测量表面上声强分布水平 |
| 结果处理 | 国标方法采用的是去声压级算数平均值，计算得出的声压级结果存在偏差 | IEC方法采用能量平均的方式（求能量的平均值，再由该平均值求平均声压级），因声压级并非线性量，以能量平均的方式来求平均声压级更为合适 |
| 出口管道 | 国标方法中器具不连接管道，无负载 | IEC方法中连接一个装有消声器的管道作为负载，为了更加贴合用户实际使用情况，IEC方法中连接了管道，考虑到外排式吸油烟机的排气口在室外，因此增加了小声装置，以减少排气处气动噪声对测试结果的影响。 |

GB/T 4214.1—2017（IEC 60704）中测试点位和出口消声管道如图5所示：

图5  GB/T 4214.1—2017（IEC 60704）中测试点位和出口消声管道

GB/T 4214.1—2017中噪声测试方法也适用于以集成灶为代表的其他烹饪烟气吸排装置，因此本次修订对半消声室噪声做了修改。噪声的限定值参考了GB 19606的修订稿，并增加了短时工作档下半消声室噪声不大于73dB的要求。限值见表5。

表5  噪声限值

| 最大风量 m3/min | 半消声室噪声限定值 dB（A） |
| --- | --- |
| ≤10 | ≤68 |
| ＞10～12 | ≤69 |
| ≥12～14 | ≤70 |
| ≥14 | ≤71 |

本次修订还增加了工作噪声这一指标。其物理意义及与半消声室噪声的对比如图6所示：

| 对比维度 | 物理意义 | 优势 | 劣势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室噪声 （声功率级） | 表示声源（机器）在单位时间内向外辐射的声能： （1）声功率是独立于环境的客观量。 （2）现有国标测试得到的为机器无阻力状态下的声功率级。 | （1）用于比较同类或不同类设备或竞争产品的噪声辐射水平 （2）声功率测量使用包络面测量方式，与距离无关，测量结果为确定的数值。 | （1）需要消声室、混响室等特殊的声学环境 （2）现有国标测试的工况与吸油烟机时间运行工况存在偏差。 |
| 工作噪声（声压级） | 表示人耳对声音强弱变化的响应大小： （1）声压取决于声学环境和在房间中距声源的距离 （2）机器典型阻力状态下、模拟人耳位置处的声压级 | （1）用于比较同类或不同类设备或竞争产品在实际使用中用户对机器噪声感受水平 （2）考虑了不同阻力条件下对机器噪声的影响，机器运行的工况与用户实际典型条件下运行工况接近。 | （1）模拟厨房的测试环境，实验环境简单，造价低。 （2）声功率测量使用单点测量方式，测量结果与所处的声学环境中的距离和方位有关，难以给出确定的数值来评价设备噪声的大小 |

图6  工作噪声

工作噪声测试只能测出声压级噪声，且人主观能感受到的也是声压级噪声；与被听者与测试距离的远近有关，更符合厨房噪声的评价，且空调噪声评价也用了声压级噪声；声功率是与声源的远近无关、在规定的测试环境下用规定的包络法全面测量声源的声压级噪声后的转换，可全面、客观评价声能量高低。

结合实验室噪声和工作噪声测试的差异性与优劣性对比，建议两种噪声测试方法均保留，兼顾测试结果的可靠性与机器的客观对比，同时又考虑用户的真实感受。其限值要求为最高转速档下工作噪声应不大于72 dB（A），短时工作升速档（如有）下工作噪声应不大于74 dB（A），且实测值不应高于明示值。

- 调速

调速这一条款，2011版标准中参考了换气扇的国家标准，已经不适用于现有的直流电机无级调速的机型，且调速这一条款已无实际意义，因此本标准将此条款删除。

- 照明

由于GB 4706.1和GB 4706.28对灯罩的耐燃耐热性能已有明确要求，本标准中删除了“吸油烟机灯罩的耐热性和耐燃性应符合 GB 4706.28—2008 的规定”的表述。

参考IEC 61591，增加了“照明灯照度”这一指标及对应的测试方法（详见标准文本），考虑到IEC 61591中同时规定了照明灯系统的能耗测试，而GB/T 17713作为产品标准不宜写入能耗相关要求（对于吸油烟机的能效限定值，另有GB 29539—2013进行规定），因此本标准中对此不做强制要求，仅作为推荐性附录，介绍了相应测试方法，供感兴趣的厂家、团体参考。

- 结构

结构中的大部分零部件的要求均直接引用了对应的零部件国家标准，因此本次标准修订将其删除，不做重复性表述。包括电动机、电容器、电源线和插头、开关和专用控制器。

- 外观

按照GBT1.1-2020的要求，产品标准中不宜体现外观、表面质量等要求。因此将外观这一部分要求删除，仅保留器具在正常使用和维护保养期间，不得有割手等伤害人体的缺陷，按6.4进行试验，器具在正常使用时易触及部位不应有锐利边缘等伤害人体的缺陷。并参考T/CAB-2021标准给出了锐边的测试方法。

- 不沾油图层

本次修订将不沾油涂层的要求删除。

- 气味降低度

由于IEC61591中已明确说明常态气味降低度不适用于外排式吸油烟机，因此本次修订将外排式吸油烟机的常态气味降低度要求删除。将瞬时气味降低度限值提高为60%。

- 油脂分离度

本次修订，将油脂分离度限值提升为85%。

- 试验方法

本次修订按照GB/T 1.1-2020的要求对试验方法的表述进行了优化，简要的试验方法描述直接移至第五章要求部分。并删除了嵌套引用的要求。由于本次修订增加了其他烹饪烟气吸排装置，相应的测试方法也进行了优化和增加，已匹配标准要求。并依此为依据重新编排了规范性附录和资料性附录。

- 检验规则

按照GB 2828.1和GB 2829对检验规则重新编排。

- 标志包装运输和储存

按照本次修订中新增和删除的测试项目，重新编排了本章。

# 主要试验（或验证）情况

见附录。

# 标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

《吸油烟机》国家标准修订实施后，将增加市场化的标准的供给，促进吸油烟机和其他烹饪烟气吸排装置的行业质量水平提升，对引导企业生产，规范行业竞争秩序将起到重要作用，必将引导行业快速、健康、规范发展。而且本标准对吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置关乎消费者使用体验的性能进行了优化和升级，让消费者用的放心，起到保护消费者财产安全、促进社会稳定的良好社会效益。

本次《吸油烟机》国家标准的修订，将集成灶等其他烹饪烟气吸排装置也纳入了标准适用范围。近些年来，随着行业的发展，集成灶等新形态的烹饪烟气吸排装置开始占据了一定的市场份额。然而集成灶类的产品还没有相应的国家标准加以规范和引导，这对集成灶厂家和消费者来说都存在着一些困扰。这次标准的修订，规定了集成灶和类似产品的空气性能、噪声、气味降低度、油脂分离度和一些关键零部件的性能要求，将改变这类产品无标准可依的混乱局面。

# 与国际、国外对比情况

本标准空气性能测试方法与设备与IEC 61591:2019 Cooking fume extrectors-Methods for measuring performance保持一致。工作风量指标参考了IEC 61591中工作点的概念，均指烹饪烟气吸排装置在一定阻力条件下的实际风量，最大全压效率指标也与IEC 61591保持一致，描述烹饪烟气吸排装置空气性能特性曲线的全压效率最大点。

半消声室噪声的测试方法与设备与IEC 60704-2-31:2016  Household and similar electrical appliances-Test code for the determination of airborne acoustical noise-Particular requirements for range hoods保持一致。

# 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

1、电气安全性，按GB 4706.1《家用和类似用途电器的安全　第一部分：通用要求》和GB 4706.28《家用和类似用途电器的安全　吸油烟机的特殊要求》的相关电气安全条款要求置于本标准的相关章节中。

2、关于噪声的测试方法及限值要求，引用了GB/T 4214—2017的测试方法。

3、本标准还引用了GB/T 191《储运图示标志》、GB 1019《家用电器包装通则》等国家标准的相关内容（详见规范性引用文件）。

# 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

# 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布12个月后实施。

建议本标准由全国五金制品标准化技术委员会日用五金分技术委员会组织宣贯实施，企业可按照行业标准的规定和要求对企业内部标准进行修订，或根据行业标准实施时间要求拟订企标整改过渡措施。

# 十一、    废止现行相关标准的建议

本标准实施时，代替GB/T 17713—2011。

# 十二、    其他应与说明的事项

无

# 附录A    主要试验情况

1、空气性能数据验证情况汇总

| 序号 | 外形特征 | 档位 | 风量 GB/T 17713-2011 |  | 最大静压 GB/T 17713-2011 |  | 风压 GB/T 17713-2011 |  | 全压效率 GB/T 17713-2011 |  | IEC风量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标称值 | 实测值 | 标称值 | 实测值 | 标称值 | 实测值 | 标称值 | 实测值 | 实测值 |
| 1 | 塔形-欧式 | 3 | 18 | 18.16 | 510 | 525.6 | 320 | 344.4 | 32 | 34 | / |
| 2 | 塔形-欧式 | 2 | 18 | 18.39 | 390 | 416 | 300 | 324.6 | 23 | 25.4 | / |
| 3 | 侧吸 | 3 | 19 | 18.59 | 540 | 573 | 350 | 374 | 32 | 33.38 | / |
| 4 | / | 高档 | 18.5 | 17.8 | 400 | 417.6 | 300 | 337.5 | 26 | 28.5 | / |
| 5 | / | 高档 | 18 | 17.6 | 820 | 884.4 | 600 | 654.1 | 32 | 38.6 | / |
| 6 | / | 高档 | 20 | 18.8 | 900 | 924.9 | 650 | 682.2 | 3 | 35.9 | / |
| 7 | / | 高档 | 17 | 16.1 | 400 | 418 | 300 | 342.7 | 23 | 26.8 | / |
| 8 | 平板 | 中速 | / | 13.33 | / | 351.30 | / | 269.81 | / | 26.64 | 13.04 |
| 9 | 平板 | 高速 | 20 | 18.33 | 400 | 395.48 | 300 | 338.17 | 23 | 28.37 | 18.08 |
| 10 | 跨界 | 中速 | / | 14.98 | / | 404.40 | / | 311.80 | / | 26.95 | 13.27 |
| 11 | 跨界 | 高速 | 18 | 17.38 | 450 | 413.96 | 300 | 341.78 | 25 | 26.27 | 17.40 |
| 12 | 侧吸 | 中速 | / | 13.16 | / | 346.81 | / | 256.23 | / | 23.93 | 13.43 |
| 13 | 侧吸 | 高速 | 18 | 17.22 | 370 | 388.99 | 320 | 329.18 | 23 | 23.77 | 17.54 |
| 14 | 侧吸 | 中速 | / | 12.45 | / | 329.87 | / | 228.31 | / | 26.40 | 12.98 |
| 15 | 侧吸 | 高速 | 17 | 16.05 | 350 | 360.91 | 250 | 283.41 | 23 | 27.14 | 16.90 |
| 16 | 新7字 | 中速 | / | 14.16 | / | 379.63 | / | 293.07 | / | 24.65 | 14.04 |
| 17 | 新7字 | 高速 | 18 | 18.51 | 400 | 417.22 | 300 | 353.22 | 23 | 25.35 | 18.21 |
| 18 | 侧吸机 | 高档 | 18 | 16.7 | 380 | 408.62 | 300 | 365.54 | 23 | 30.69 | / |
| 19 | 侧吸机 | 低档 | / | 12.38 | / | 377.06 | / | 278.32 | / | 27.95 | / |
| 20 | T型机（直流） | 高档 | 18 | 17.8 | 860 | 1042.04 | 500 | 830.56 | 23 | 29.92 | / |
| 21 | T型机（直流） | 低档 | / | 13.51 | / | 659.8 | / | 362.35 | / | 36.76 | / |
| 22 | T型机（直流） | 爆炒 | 22 | 23.32 | / | 1009.94 | / | 784.23 | / | 29.66 | / |
| 23 | 跨界机 | 高档 | 18 | 17.82 | 400 | 396.93 | 310 | 324.54 | 23 | 26.6 | / |
| 24 | 跨界机 | 低档 | / | 13.01 | / | 355.86 | / | 228.81 | / | 27.5 | / |
| 25 | 跨界机 | 爆炒 | 19 | 19.27 | / | 399.34 | / | 325.66 | / | 22.01 | / |
| 26 | T型机 | 高档 | 18 | 17.43 | 400 | 409.29 | 300 | 344.78 | 23 | 28.79 | / |
| 27 | T型机 | 低档 | / | 12.77 | / | 361.87 | / | 243.56 | / | 28 | / |
| 28 | T型机 | 爆炒 | 20 | 20.53 | / | 419.72 | / | 366.52 | / | 24.1 | / |
| 29 | 7型机 | 高档 | 19 | 19.44 | 480 | 430.91 | 380 | 369.42 | 23 | 26.86 | / |
| 30 | 7型机 | 低档 | / | 13.9 | / | 405.54 | / | 298.64 | / | 28.6 | / |
| 31 | 7型机 | 爆炒 | 21 | 20.68 | / | 445.13 | / | 365.71 | / | 26.55 | / |
| 32 | 塔型 | 爆炒档 | 21 | 20.75 | / | 376.5 | / | / | / | / | 20.19 |
| 33 | 塔型 | 强档 | 18 | 18.79 | 410 | 371.9 | 310 | 286.6 | 23 | 27.6 | 18.10 |
| 34 | 塔型 | 弱档 | / | 13.11 | / | 342.5 | / | / | / | / | 12.79 |
| 35 | 塔型 | 爆炒档 | 23 | 21.30 | / | 483.4 | / | / | / | / | 超量程 |
| 36 | 塔型 | 强档 | 20 | 19.10 | 480 | 478.6 | / | 409.3 | 23 | 25.8 | 18.56 |
| 37 | 塔型 | 弱档 | / | 12.82 | / | 396.8 | / | / | / | / | 12.78 |
| 38 | 塔型 | 爆炒档 | 22 | 22.00 | / | 929.6 | / | / | / | / | 超量程 |
| 39 | 塔型 | 强档 | 19 | 18.83 | 880 | 929.2 | / | 697.4 | / | 36.0 | 18.39 |
| 40 | 塔型 | 弱档 | / | 11.06 | / | 374.3 | / | / | / | / | 10.87 |
| 41 | 塔型 | 爆炒档 | 25 | 24.50 | / | / | / | / | / | / | 超量程 |
| 42 | 塔型 | 强档 | 19 | 18.53 | 1000 | 993.3 | 550 | 582.3 | 32 | 34.4 | 18.38 |
| 43 | 塔型 | 弱档 | / | 10.99 | / | 280.8 | / | / | / | / | 10.75 |
| 44 | 塔型 | 爆炒档 | 24 | 23.82 | / | 947.1 | / | / | / | / | 超量程 |
| 45 | 塔型 | 强档 | 19 | 18.93 | 950 | 947.4 | 580 | 588.7 | 32 | 34.3 | 18.23 |
| 46 | 塔型 | 弱档 | / | 11.38 | / | 299.9 | / | / | / | / | 11.03 |
| 47 | 侧吸型 | 强档 | 19 | 18.47 | 1000 | 982.8 | 500 | 513.7 | 30 | 31.7 | 18.44 |
| 48 | 侧吸型 | 弱档 | / | 11.34 | / | 255.0 | / | / | / | / | 11.30 |
| 49 | 侧吸型 | 爆炒档 | 23 | 21.92 | / | 902.9 | / | / | / | / | 超量程 |
| 50 | 侧吸型 | 强档 | 19 | 18.55 | 950 | 904.6 | 550 | 652.0 | 30 | 30.7 | 19.21 |
| 51 | 侧吸型 | 弱档 | / | 10.90 | / | 353.0 | / | / | / | / | 11.44 |
| 52 | 侧吸型 | 爆炒档 | 24 | 22.02 | / | 914.6 | / | / | / | / | 超量程 |
| 53 | 侧吸型 | 强档 | 19 | 18.43 | 950 | 913.5 | 550 | 566.8 | 30 | 31.8 | 19.03 |
| 54 | 侧吸型 | 弱档 | / | 10.84 | / | 335.8 | / | / | / | / | 11.55 |
| 55 | 塔型 | 爆炒档 | 20 | 18.69 | / | 409.9 | / | / | / | / | 18.42 |
| 56 | 塔型 | 强档 | 19 | 17.99 | 430 | 405.9 | 320 | 337.1 | 23 | 27.0 | 17.43 |
| 57 | 塔型 | 弱档 | / | 13.60 | / | 366.5 | / | / | / | / | 13.16 |
| 58 | 侧吸型 | 爆炒档 | 19 | 17.85 | / | 421.4 | / | / | / | / | 18.45 |
| 59 | 侧吸型 | 强档 | 18 | 17.15 | 380 | 412.2 | 290 | 328.1 | 23 | 26.9 | 17.44 |
| 60 | 侧吸型 | 弱档 | / | 12.09 | / | 346.6 | / | / | / | / | 12.52 |
| 61 | 集成灶 | 高档 | 16 | 16.22 | 480 | 505 | 400 | 425 | / | 32 | / |
| 62 | 侧吸三段开合 | 低档 | / | 13 | / | 400 | / | 270 | / | 24 | 13.5 |
| 63 | 侧吸三段开合 | 高档 | 18 | 17.5 | 380 | 450 | 300 | 330 | 23 | 23.5 | 18 |
| 64 | 侧吸三段开合 | 爆炒档 | 20 | 19.5 | / | 470 | / | 370 | / | 21 | 20.5 |
| 65 | 侧吸三段开合 | 低档 | / | 12.5 | / | 330 | / | 180 | / | 35 | 13 |
| 66 | 侧吸三段开合 | 高档 | 18 | 17.5 | 650 | 670 | 330 | 370 | 23 | 33 | 18.5 |
| 67 | 侧吸三段开合 | 爆炒档 | 22 | 21.5 | 820 | 840 | / | 600 | / | 30 | 22.5 |
| 68 | 欧式冷凝板 | 低档 | / | 12 | / | 330 | / | 250 | / | 25 | 12.2 |
| 69 | 欧式冷凝板 | 高档 | 18 | 17.5 | 380 | 420 | 300 | 320 | 23 | 24 | 17.6 |
| 70 | 欧式冷凝板 | 爆炒档 | 20 | 20 | / | 450 | / | 340 | / | 23 | 20.5 |
| 71 | 欧式冷凝板 | 低档 | / | 12 | / | 330 | / | 250 | / | 35 | 12.2 |
| 72 | 欧式冷凝板 | 高档 | 18 | 17 | 650 | 670 | 330 | 340 | 30 | 34 | 17.3 |
| 73 | 欧式冷凝板 | 爆炒档 | 22 | 21 | 820 | 840 | / | 480 | / | 33 | 21.2 |
| 74 | 半侧吸 | 3档 | 20 | 19 | 410 | 435 | 330 | 374 | 23% | 26.50% | / |
| 75 | T型机 | 3档 | 20 | 18.5 | 400 | 437 | 340 | 364 | 23% | 25.90% | / |
| 76 | 侧吸机 | 3档 | 17 | 16.5 | 390 | 406 | 320 | 327 | 23% | 24.10% | / |
| 77 | 下吸式 | 8挡 | 16m³/min | 15.7m³/min | 700Pa | 714.4Pa | 450Pa | 569.2Pa | / | 39.30% | / |
| 78 | 下吸式 | 8挡 | 16m³/min | 16.2m³/min | 700Pa | 884.5Pa | 450Pa | 598.4Pa | / | 38.10% | / |
| 79 | 下吸式 | 3挡 | 14m³/min | 13.7m³/min | 340Pa | 371.3Pa | 260Pa | 244.8Pa | / | 24% | / |
| 80 | 薄型 | 高档 | 11 | 11.3 | 160 | 172.8 | 100 | 119.3 | 17% | 18.90% | / |
| 81 | 薄型 | 低档 | / | 8.8 | / | 159.6 | / | 67.4 | / | 18.00% | / |
| 82 | 倒T | 高档 | 20 | 18.6 | 400 | 422.2 | 300 | 316.2 | 23% | 27.60% | / |
| 83 | 倒T | 中档 | / | 14.7 | / | 390.9 | / | 270.4 | / | 26.80% | / |
| 84 | 倒T | 低档 | / | 11.9 | / | 359.6 | / | 207.4 | / | 23.60% | / |
| 85 | 侧吸型 | 高档 | 20 | 19.2 | 400 | 429.5 | 300 | 345.8 | 23% | 27.30% | / |
| 86 | 侧吸型 | 中档 | / | 15.1 | / | 402 | / | 300.6 | / | 27.30% | / |
| 87 | 侧吸型 | 低档 | / | 12.4 | / | 368 | / | 238.4 | / | 24.70% | / |

2、半消声室噪声数据验证情况汇总

| 序号 | 外形特征 | 档位 | 噪声GB/T 17713-2011 |  | 各点位声压级值 |  |  |  | IEC噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标称值 | 实测值 | 1# | 2# | 3# | 4# | 实测值 |
| 1 | 塔形-欧式 | 3 | 69.5 | 68.8 | 57.14 | 54.33 | 54.28 | 53.47 | 65.8 |
| 2 | 塔形-欧式 | 2 | 70.5 | 71.4 | 59.72 | 56.77 | 56.38 | 56.95 | 68.4 |
| 3 | 侧吸 | 3 | 67 | 67.4 | 55.04 | 53.37 | 53.44 | 51.63 | 65 |
| 4 | / | 高档 | 67 | 69.2 | 55.25 | 55.42 | 56.51 | 53.46 | / |
| 5 | / | 高档 | 67 | 69.15 | 55.12 | 55.14 | 55.55 | 54.73 | / |
| 6 | / | 高档 | 68 | 69.5 | 55.02 | 55.33 | 57.32 | 54.22 | / |
| 7 | / | 高档 | 68 | 69.65 | 55.28 | 56.16 | 57.93 | 53.22 | / |
| 8 | 平板 | 高速 | 68 | 70.73 | 56.40 | 55.20 | 57.30 | 57.70 | 68.04 |
| 9 | 跨界 | 高速 | 68 | 70.73 | 57.37 | 54.11 | 57.49 | 57.03 | 66.91 |
| 10 | 侧吸 | 高速 | 68 | 68.45 | 55.18 | 52.35 | 54.69 | 54.92 | 66.85 |
| 11 | 侧吸 | 高速 | 68 | 69.60 | 54.90 | 52.59 | 56.55 | 57.20 | 67.56 |
| 12 | 新7字 | 高速 | 68 | 72.39 | 56.69 | 58.31 | 57.02 | 60.46 | 71.36 |
| 13 | 侧吸机 | 高档 | 65 | 65.77 | 54.229 | 54.768 | 49.025 | 49.066 | / |
| 14 | 侧吸机 | 低档 | / | 58.64 | 47.354 | 47.805 | 41.671 | 41.751 | / |
| 15 | T型机 | 高档 | 69 | 70.58 | 56.802 | 57.691 | 55.664 | 56.165 | / |
| 16 | T型机 | 低档 | / | 63.13 | 49.268 | 50.263 | 48.213 | 48.779 | / |
| 17 | T型机 | 爆炒 | / | 76.45 | 62.873 | 63.928 | 61.338 | 61.667 | / |
| 18 | 跨界机 | 高档 | 67 | 67.16 | 54.442 | 54.574 | 51.504 | 52.155 | / |
| 19 | 跨界机 | 低档 | / | 59.53 | 46.551 | 46.966 | 43.874 | 44.748 | / |
| 20 | 跨界机 | 爆炒 | / | 69.85 | 56.807 | 57.308 | 54.228 | 55.068 | / |
| 21 | T型机 | 高档 | 68 | 69.61 | 55.852 | 56.596 | 54.653 | 55.357 | / |
| 22 | T型机 | 低档 | / | 61.82 | 47.998 | 48.858 | 46.808 | 47.628 | / |
| 23 | T型机 | 爆炒 | / | 73.71 | 60.244 | 61.076 | 58.436 | 59.084 | / |
| 24 | 7型机 | 高档 | 69 | 69.64 | 56.902 | 58.016 | 53.445 | 54.2 | / |
| 25 | 7型机 | 低档 | / | 62.01 | 49.096 | 50.501 | 45.817 | 46.643 | / |
| 26 | 7型机 | 爆炒 | / | 70.99 | 58.793 | 59.573 | 54.755 | 54.855 | / |
| 27 | 塔型 | 爆炒档 | / | 70.83 | 57.4 | 57.3 | 55.0 | 57.7 | 65.49 |
| 28 | 塔型 | 强档 | 67 | 68.38 | 54.9 | 54.9 | 52.5 | 55.3 | 62.96 |
| 29 | 塔型 | 弱档 | / | 60.26 | 46.7 | 46.7 | 44.6 | 47.1 | 57.34 |
| 30 | 塔型 | 爆炒档 | / | 70.01 | 56.5 | 56.9 | 53.7 | 57.1 | 65.23 |
| 31 | 塔型 | 强档 | 66 | 66.89 | 53.3 | 53.7 | 50.6 | 54.0 | 63.42 |
| 32 | 塔型 | 弱档 | / | 58.05 | 44.3 | 44.8 | 42.2 | 44.9 | 55.99 |
| 33 | 塔型 | 爆炒档 | / | 71.51 | 58.0 | 57.8 | 56.2 | 58.1 | 67.08 |
| 34 | 塔型 | 强档 | 67 | 67.66 | 54.2 | 54.0 | 52.2 | 54.3 | 64.28 |
| 35 | 塔型 | 弱档 | / | 55.21 | 41.6 | 41.6 | 39.8 | 41.8 | 52.65 |
| 36 | 塔型 | 爆炒档 | / | 70.47 | 57.0 | 57.4 | 54.0 | 57.4 | 67.17 |
| 37 | 塔型 | 强档 | 62 | 63.63 | 50.2 | 50.5 | 47.3 | 50.6 | 60.84 |
| 38 | 塔型 | 弱档 | / | 49.96 | 33.8 | 36.7 | 36.4 | 37.0 | 49.88 |
| 39 | 塔型 | 爆炒档 | / | 70.91 | 57.7 | 57.6 | 54.9 | 57.5 | 68.24 |
| 40 | 塔型 | 强档 | 64 | 65.43 | 52.2 | 52.1 | 49.5 | 51.8 | 61.13 |
| 41 | 塔型 | 弱档 | / | 54.98 | 42.1 | 41.5 | 39.4 | 40.9 | 50.30 |
| 42 | 侧吸型 | 爆炒档 | / | 70.45 | 53.5 | 57.5 | 57.5 | 57.3 | 69.06 |
| 43 | 侧吸型 | 强档 | 62 | 63.54 | 46.6 | 50.3 | 50.4 | 50.9 | 62.11 |
| 44 | 侧吸型 | 弱档 | / | 50.86 | 34.3 | 37.7 | 37.8 | 37.7 | 52.39 |
| 45 | 侧吸型 | 爆炒档 | / | 73.37 | 56.9 | 60.5 | 60.6 | 59.5 | 70.08 |
| 46 | 侧吸型 | 强档 | 67 | 69.23 | 52.6 | 56.3 | 56.6 | 55.5 | 66.00 |
| 47 | 侧吸型 | 弱档 | / | 56.41 | 40.1 | 43.1 | 43.6 | 42.9 | 53.01 |
| 48 | 侧吸型 | 爆炒档 | / | 73.01 | 60.2 | 59.1 | 57.1 | 59.6 | 71.40 |
| 49 | 侧吸型 | 强档 | 66 | 66.96 | 54.3 | 53.0 | 51.1 | 53.4 | 65.64 |
| 50 | 侧吸型 | 弱档 | / | 54.13 | 41.3 | 40.1 | 38.4 | 40.6 | 53.17 |
| 51 | 塔型 | 爆炒档 | / | 70.06 | 54.13 | 56.84 | 56.88 | 56.39 | 65.67 |
| 52 | 塔型 | 强档 | 66 | 68.99 | 53.1 | 55.74 | 55.78 | 55.34 | 64.59 |
| 53 | 塔型 | 弱档 | / | 62.13 | 46.44 | 48.88 | 48.74 | 48.47 | 58.54 |
| 54 | 侧吸型 | 爆炒档 | / | 69.93 | 51.96 | 56.16 | 57.35 | 58.23 | 67.04 |
| 55 | 侧吸型 | 强档 | 67.5 | 68.62 | 50.74 | 54.8 | 56.14 | 56.79 | 65.88 |
| 56 | 侧吸型 | 弱档 | / | 60.45 | 42.74 | 46.8 | 47.88 | 48.38 | 58.50 |
| 57 | 集成灶 | 高档 | 67 | / | / | / | / | / | 66.8 |
| 58 | 侧吸三段开合 | 低档 | / | 65 | 52 | 50 | 48 | 52 | 62 |
| 59 | 侧吸三段开合 | 高档 | 70 | 72 | 59 | 56 | 55 | 59 | 69 |
| 60 | 侧吸三段开合 | 爆炒档 | / | 74 | 62 | 59 | 58 | 61 | 71 |
| 61 | 近吸三段 | 低档 | / | 63 | 50 | 47 | 46 | 50 | 59 |
| 62 | 近吸三段 | 高档 | 69 | 70 | 58 | 55 | 53 | 58 | 67 |
| 63 | 近吸三段 | 爆炒档 | / | 75 | 63 | 60 | 59 | 63 | 72 |
| 64 | 欧式冷凝板 | 低档 | / | 62 | 49 | 47 | 48 | 48 | 59 |
| 65 | 欧式冷凝板 | 高档 | 69 | 69 | 56 | 56 | 53 | 54 | 67 |
| 66 | 欧式冷凝板 | 爆炒档 | / | 72 | 60 | 60 | 57 | 57 | 71 |
| 67 | 欧式冷凝板 | 低档 | / | 61 | 48 | 46 | 46 | 48 | 56 |
| 68 | 欧式冷凝板 | 高档 | 68 | 69 | 56 | 53 | 54 | 56 | 64 |
| 69 | 欧式冷凝板 | 爆炒档 | / | 73 | 61 | 58 | 58 | 60 | 68 |
| 70 | 下吸式 | 8挡 | 70 | 69.3 | / | / | / | / | / |
| 71 | 下吸式 | 8挡 | 70 | 70.1 | / | / | / | / | / |
| 72 | 下吸式 | 3挡 | 67 | 68.4 | / | / | / | / | / |
| 73 | 薄型 | 强档 | 68 | 67.8 | / | / | / | / | / |
| 74 | 倒T | 高 | 70 | 71.1 | / | / | / | / | / |
| 75 | 侧吸型 | 高 | 70 | 71.4 | / | / | / | / | / |

3、转速比数据验证情况汇总

| 序号 | 外形特征 | 转速比验证 |  |  | 电流比验证 |  |  | 功率比验证 |  |  | 风量比验证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高档 | 最低档 | 比值 | 最高档 | 最低档 | 比值 | 最高档 | 最低档 | 比值 | 最高档 | 最低档 | 比值 |
| 1 | 塔形-欧式 | 875 | 522 | 59.66% | 0.999 | 0.256 | 25.63% | 135.6 | 28.6 | 21.09% | 18.16 | 10.73 | 59.09% |
| 2 | 塔形-欧式 | 876 | 466 | 53.20% | 1.079 | 0.453 | 41.98% | 236.2 | 98.8 | 41.83% | 18.39 | 9.71 | 52.80% |
| 3 | 侧吸 | 867 | 506 | 58.36% | 1.043 | 0.254 | 24.35% | 142.3 | 28.7 | 20.17% | 18.59 | 10.64 | 57.24% |
| 4 | 顶吸/直流 | 725 | 542 | 0.75 | 0.93 | 0.39 | 0.42 | 103.25 | 39.31 | 0.38 | 18.01 | 11.95 | 0.66 |
| 5 | 侧吸/直流 | 759 | 465 | 0.61 | 0.91 | 0.28 | 0.31 | 119.41 | 26.56 | 0.22 | 18.08 | 10.67 | 0.59 |
| 6 | 顶吸/交流 | 834 | 611 | 0.73 | 1.01 | 0.64 | 0.63 | 220.86 | 141.07 | 0.64 | 16.68 | 12.01 | 0.72 |
| 7 | 顶吸/交流 | 910 | 697 | 0.77 | 0.81 | 0.54 | 0.67 | 179.62 | 119.94 | 0.67 | 14.38 | 10.35 | 0.72 |
| 8 | 侧吸/交流 | 930 | 706 | 0.76 | 1 | 0.67 | 0.67 | 219.83 | 148.05 | 0.67 | 16.18 | 12.26 | 0.76 |
| 9 | 中式/交流 | 1031 | 770 | 0.75 | 0.78 | 0.53 | 0.68 | 175.62 | 118.39 | 0.67 | 14.85 | 11.09 | 0.75 |
| 10 | / | 836 | 625 | 74.8% | 1.0593 | 0.7346 | 69.3% | 230.1 | 159.3 | 69.2% | 17.8 | 13.5 | 75.8% |
| 11 | / | 821 | 533 | 64.9% | 0.6635 | 0.2174 | 32.8% | 101.36 | 29.06 | 28.7% | 17.6 | 10.0 | 56.8% |
| 12 | / | 826 | 625 | 75.7% | 0.7653 | 0.3789 | 49.5% | 110.7 | 49.4 | 44.6% | 18.8 | 13.8 | 73.4% |
| 13 | / | 788 | 600 | 76.10% | 1.0415 | 0.7265 | 69.8% | 227.3 | 158.1 | 69.6% | 16.1 | 11.9 | 73.9% |
| 14 | 平板 | 964 | 710 | 74% | 1.059 | 0.757 | 71% | 233.23 | 165.19 | 71% | 18.33 | 13.33 | 73% |
| 15 | 跨界 | 904 | 682 | 75% | 1.087 | 0.777 | 71% | 238.96 | 170.08 | 71% | 17.38 | 13.48 | 78% |
| 16 | 侧吸 | 784 | 601 | 77% | 1.016 | 0.698 | 69% | 221.46 | 152.16 | 69% | 17.22 | 13.16 | 76% |
| 17 | 侧吸 | 871 | 679 | 78% | 0.867 | 0.629 | 73% | 190.76 | 138.15 | 72% | 16.05 | 12.45 | 78% |
| 18 | 新7字 | 873 | 663 | 76% | 1.068 | 0.779 | 73% | 229.47 | 166.63 | 73% | 18.51 | 14.16 | 76% |
| 19 | 侧吸机 | 812 | 614 | 75.60% | 1.05 | 0.73 | 69.50% | 233.7 | 162.2 | 69.40% | 16.7 | 12.38 | 74.10% |
| 20 | T型机 | 795 | 590 | 74.20% | 0.81 | 0.37 | 45.60% | 122.9 | 52.1 | 42.40% | 17.8 | 13.51 | 75.90% |
| 21 | 跨界机 | 786 | 584 | 74.30% | 0.99 | 0.61 | 61.60% | 216 | 134.1 | 62.10% | 17.82 | 13.01 | 73.00% |
| 22 | T型机 | 740 | 547 | 73.90% | 1.14 | 0.73 | 64.00% | 246.6 | 158.3 | 64.20% | 17.43 | 12.77 | 73.30% |
| 23 | 7型机 | 943 | 698 | 74.00% | 1.37 | 0.91 | 66.40% | 293.6 | 198 | 67.40% | 19.44 | 13.9 | 71.50% |
| 24 | 塔型 | 1078 | 780 | 72.4% | 1.0067 | 0.7324 | 72.8% | 217.70 | 156.90 | 72.1% | 18.79 | 13.11 | 69.8% |
| 25 | 塔型 | 922 | 640 | 69.4% | 1.3667 | 0.9047 | 66.2% | 293.20 | 192.00 | 65.5% | 19.10 | 12.82 | 67.1% |
| 26 | 塔型 | 1066 | 644 | 60.4% | 0.9961 | 0.2753 | 27.6% | 145.57 | 33.77 | 23.2% | 18.83 | 11.06 | 58.7% |
| 27 | 塔型 | 803 | 478 | 59.5% | 0.8070 | 0.2770 | 34.3% | 109.91 | 29.78 | 27.1% | 18.53 | 10.99 | 59.3% |
| 28 | 塔型 | 848 | 518 | 61.1% | 1.0390 | 0.3040 | 29.3% | 144.96 | 36.10 | 24.9% | 18.93 | 11.38 | 60.1% |
| 29 | 侧吸型 | 710 | 440 | 62.0% | 0.7730 | 0.2800 | 36.2% | 103.87 | 29.85 | 28.7% | 18.47 | 11.34 | 61.4% |
| 30 | 侧吸型 | 788 | 470 | 59.6% | 0.9520 | 0.2440 | 25.6% | 133.37 | 28.51 | 21.4% | 18.55 | 10.90 | 58.8% |
| 31 | 侧吸型 | 766 | 473 | 61.7% | 0.8362 | 0.2480 | 29.7% | 117.59 | 29.53 | 25.1% | 18.43 | 10.84 | 58.8% |
| 32 | 交流 | 920 | 705 | 76.6% | 0.975 | 0.702 | 72.0% | 216.71 | 153.33 | 70.8% | 17.99 | 13.60 | 75.6% |
| 33 | 交流 | 808 | 589 | 72.9% | 1.037 | 0.6810 | 65.7% | 225.91 | 146.89 | 65.0% | 17.15 | 12.09 | 70.5% |
| 34 | 集成灶 | 1050 | 800 | 76.20% | 1.28 | 0.65 | 50.78% | 165 | 75 | 45.50% | 16.2 | 12 | 74.07% |
| 35 | 近吸三段 | 850 | 640 | 0.753 | 1.20 | 0.80 | 0.667 | 270 | 170 | 0.630 | 17.5 | 13 | 0.743 |
| 36 | 近吸三段 | 870 | 640 | 0.736 | 1 | 0.5 | 0.500 | 140 | 60 | 0.429 | 18 | 13 | 0.722 |
| 37 | 欧式冷凝板 | 830 | 630 | 0.759 | 1.10 | 0.70 | 0.636 | 250 | 160 | 0.640 | 17.5 | 12 | 0.686 |
| 38 | 欧式冷凝板 | 830 | 590 | 0.711 | 0.9 | 0.4 | 0.444 | 120 | 50 | 0.417 | 17.5 | 12 | 0.686 |
| 39 | 欧式水滴网 | 980 | 700 | 0.714 | 1.00 | 0.70 | 0.700 | 210 | 160 | 0.762 | 16.5 | 11.5 | 0.697 |
| 40 | 集成灶 | 1010 | 590 | 0.584 | 1.3 | 0.6 | 0.462 | 290 | 130 | 0.448 | 16.2 | 9.5 | 0.586 |
| 41 | 集成灶 | 970 | 570 | 0.588 | 1.4 | 0.6 | 0.429 | 300 | 130 | 0.433 | 16.5 | 9.5 | 0.576 |
| 42 | 集成灶 | 930 | 540 | 0.581 | 1.4 | 0.6 | 0.429 | 310 | 130 | 0.419 | 17.5 | 10 | 0.571 |
| 43 | 集成灶 | 910 | 530 | 0.582 | 1.4 | 0.6 | 0.429 | 310 | 130 | 0.419 | 17.5 | 10 | 0.571 |
| 44 | 下吸式 | 834 | 291 | 34.9 | 1.3 | 0.1 | 7.7 | 140.5 | 19.8 | 14.1 | 15.7 | 8.2 | 52.2 |
| 45 | 下吸式 | 823 | 286 | 34.8 | 1.3 | 0.1 | 7.7 | 144.1 | 20.5 | 14.2 | 16.2 | 8.3 | 51.2 |
| 46 | 下吸式 | 909 | 709 | 78.0 | 0.8 | 0.5 | 62.5 | 176.8 | 121.1 | 68.5 | 13.7 | 10.4 | 75.9 |
| 47 | L型近吸式 | 1097 | 738 | 0.67 | 1.097 | 0.674 | 0.61 | 237.7 | 143.4 | 0.60 | 19.188 | 12.51 | 0.65 |
| 48 | 近吸式 | 1048 | 728 | 0.69 | 1.009 | 0.646 | 0.64 | 219.2 | 137.6 | 0.63 | 15.799 | 10.392 | 0.66 |
| 49 | 近吸式 | 821 | 600 | 0.73 | 1.046 | 0.662 | 0.63 | 230 | 144.7 | 0.63 | 15.789 | 11.363 | 0.72 |
| 50 | 薄型 | 1247 | 975 | 0.78 | 0.45 | 0.30 | 0.65 | 99.31 | 65.00 | 0.65 | 11.3 | 8.8 | 0.78 |
| 51 | 倒T | 834 | 565 | 0.68 | 1.162 | 0.703 | 0.60 | 250 | 150.8 | 0.60 | 18.6 | 11.9 | 0.64 |
| 52 | 侧吸型 | 885 | 595 | 0.67 | 1.157 | 0.704 | 0.61 | 252 | 150.4 | 0.60 | 19.2 | 12.4 | 0.65 |
| 53 | T型机 | 877 | 672 | 76.6% | / | / | / | 141.3 | 106.5 | 75.4% | 16.17 | 12.35 | 76.4% |
| 54 | T型机 | 858 | 653 | 76.1% | / | / | / | 143.2 | 108.4 | 75.7% | 16.09 | 12.11 | 75.3% |

4、气味降低度，油脂分离度数据验证情况汇总

| 序号 | 外形特征 | 瞬态气味降低度验证 |  |  | 油脂分离度数据验证 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 瞬态气味降低度 | b1 | b2 | 油脂分离度 | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 |
| 1 | 塔形-欧式 | 80.10% | 185 | 36.8 | 94.43% | 24099.7 | 24125.5 | 46.1 | 76.2 | 4727.4 | 4730.7 |
| 2 | 塔形-欧式 | 80.10% | 137.2 | 27.3 | 92.78% | 21970.2 | 22001.5 | 45.6 | 81.1 | 4624.1 | 4629.3 |
| 3 | 侧吸 | 81.20% | 159.25 | 29.93 | 94.24% | 32179.5 | 32213.6 | 480.1 | 491.8 | 4656.3 | 4659.1 |
| 4 | / | 97.44% | 102.27 | 2.62 | 91.00% | 25122.47 | 25177.7 | / | / | 4665.9 | 4671.33 |
| 5 | / | 98.35% | 152.22 | 2.51 | 88.37% | 31383.3 | 331417.1 | / | / | 4417.8 | 4422.25 |
| 6 | / | 99.20% | 208.48 | 1.748 | 90.40% | 28258.6 | 28303.7 | / | / | 4445.9 | 4450.7 |
| 7 | / | 99.50% | 93.745 | 0.464 | 90.70% | 29561.5 | 29649.27 | / | / | 4680.23 | 4689.23 |
| 8 | 平板 | 81.40% | 91.69% | 25517.7 | 91.69% | 25517.7 | 25543.3 | 271.3 | 275.5 | 4004.1 | 4006.8 |
| 9 | 跨界 | 75.40% | 84.94% | 24454.9 | 84.94% | 24454.9 | 24495.5 | 488.0 | 491.4 | 3993.8 | 4001.6 |
| 10 | 侧吸 | 86.23% | 89.66% | 25201.8 | 89.66% | 25201.8 | 25226.8 | 412.2 | 415.8 | 3976.6 | 3979.9 |
| 11 | 侧吸 | 77.60% | 89.10% | 16560.6 | 89.10% | 16560.6 | 16611.4 | 407.3 | 413.1 | 3977.5 | 3993.6 |
| 12 | 新7字 | 76.30% | 91.83% | 30799.8 | 91.83% | 30799.8 | 30818.8 | 620.7 | 638.8 | 4000.8 | 4004.1 |
| 13 | 侧吸机 | 83.62% | 156.031 | 25.552 | 92.37% | 22001.8g | 22023.6g | / | / | / | / |
| 14 | T型机 | 73.44% | 158.23 | 42.018 | 91.25% | 24036.5g | 24053.2g | / | / | / | / |
| 15 | 跨界机 | 87.54% | 171.382 | 21.347 | 90.47% | 20542.3g | 20557.5g | / | / | / | / |
| 16 | T型机 | 76.31% | 163.546 | 38.728 | 90.64% | 20516.5 | 20529.1g | / | / | / | / |
| 17 | 7型机 | 76.05% | 147.845 | 35.41 | 91.81% | 23562.9g | 23578.6g | / | / | / | / |
| 18 | 顶吸直流 | 86.76% | / | / | 94.20% | / | / | / | / | / | / |
| 19 | 侧吸直流 | 80.30% | / | / | 87.93% | / | / | / | / | 4169.7 | 4172.0 |
| 20 | 顶吸交流 | 87.28% | / | / | 88.61% | / | / | / | / | 4206.3 | 4210.5 |
| 21 | 顶吸交流 | 82.10% | / | / | 91.70% | / | / | / | / | 4242.0 | 4244.9 |
| 22 | 侧吸交流 | 86.82% | / | / | 91.32% | / | / | / | / | 4138.7 | 4142.3 |
| 23 | 中式交流 | 77.24% | / | / | 91.68% | / | / | / | / | 4142.3 | 4145.0 |
| 24 | 塔型 | 82.2% | 461.6 | 82.1 | 94.6% | 29183.7 | 29205.2 | 518.6 | 537.2 | 4055.4 | 4058.3 |
| 25 | 塔型 | 84.9% | 474.7 | 71.5 | 92.9% | 32358.6 | 32391.6 | 443.9 | 465.6 | 4229.0 | 4232.2 |
| 26 | 塔型 | 76.7% | 467.2 | 108.9 | 93.5% | 28390.9 | 28423.4 | 429.2 | 438.2 | 4197.2 | 4200.3 |
| 27 | 塔型 | 79.0% | 469.8 | 98.7 | 92.4% | 34245.2 | 34285.6 | 543.6 | 546.7 | 4226.9 | 4229.6 |
| 28 | 塔型 | 88.3% | 466.7 | 54.5 | 92.9% | 32940.5 | 32969.1 | 538.9 | 545.7 | 7584.0 | 7585.5 |
| 29 | 侧吸型 | 89.2% | 483.4 | 52.2 | 94.8% | 29151.4 | 29196.1 | 950.8 | 958.9 | 4402.4 | 4406.1 |
| 30 | 侧吸型 | 89.1% | 478.2 | 52.2 | 93.0% | 24840.5 | 24881.3 | 699.1 | 700.6 | 4465.5 | 4466.9 |
| 31 | 侧吸型 | 85.9% | 478.1 | 67.4 | 96.1% | 28131.7 | 28196.1 | 832.4 | 844.8 | 4511 | 4512.1 |
| 32 | 塔型 | 68.7% | 481.7 | 150.6 | 94.5% | 26224.4 | 26270.2 | 78.1 | 78.8 | 4341 | 4347 |
| 33 | 集成灶 | 76.50% | 3579721 | 2738486 | 95.63% | 98491.6 | 98524.4 | / | / | 4341 | 4347 |
| 34 | 下吸式 | 68.59% | 374202.3 | 117551.6 | 96.70% | 93327.6 | 93386.9 | 351.1 | 382.8 | 4542 | 4549 |
| 35 | 下吸式 | 69.88% | 335349.7 | 100998.8 | 97.20% | 87474.4 | 87522.8 | 345 | 345.2 | 4545 | 4551 |
| 36 | 下吸式 | 64.88% | 373808 | 131263 | 96.35% | 89780.5 | 89801.1 | 344.1 | 352.5 | 3556.3 | 3561.8 |
| 37 | 近吸三段 | 85.00% | 207 | 30 | 93.00% | 23045 | 23121 | 171 | 173 | 3581.6 | 3586.7 |
| 38 | 近吸三段 | 86.00% | 207 | 29 | 93.00% | 23007 | 23082 | 171 | 172 | 3592.5 | 3598.4 |
| 39 | 欧式 | 83.00% | 211 | 35 | 92.00% | 26232 | 26302 | 375 | 377 | / | / |
| 40 | 欧式 | 84.00% | 209 | 34 | 92.00% | 26233 | 26294 | 376 | 176 | / | / |
| 41 | 薄型 | / | / | / | 86.68 | 10863.2 | 11273.6 | 484.6 | 501.8 | / | / |
| 42 | 倒T | / | / | / | 90.72 | 19583.3 | 19610.8 | 1387.5 | 1409.9 | / | / |
| 43 | 侧吸型 | / | / | / | 90.28 | 24724.2 | 24754.8 | 1627.8 | 1652 | / | / |

5、工作风量，工作噪声和照明灯照度数据验证情况汇总

| 序号 | 外形特征 | 出风口直径 | 工作风量（GB) | 工作风量（IEC) | 工作噪声 | 照明灯照度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔形-欧式 | 160 | 9.8 | / | 67.2 | 84 |
| 2 | 塔形-欧式 | 160 | 9.6 | / | 69.1 | 84 |
| 3 | 侧吸 | 160 | 10 | / | 67 | 98 |
| 4 | / | 170mm | 10.2 | / | / | 33.78 |
| 5 | / | 180mm | 12.0 | / | / | 38.16 |
| 6 | / | 180mm | 12.6 | / | / | 10.75 |
| 7 | 平板 | 180mm | 10.6 | 68.0 | 67 | 109.8 |
| 8 | 跨界 | 180mm | 10.79 | 68.7 | 67.6 | 22.8 |
| 9 | 侧吸 | 180mm | 10.63 | 67.1 | 69 | 138.1 |
| 10 | 侧吸 | 180mm | 9.7 | 66.8 | 65.3 | 33.6 |
| 11 | 新7字 | 180mm | 10.78 | 69.5 | 69 | 27.7 |
| 12 | 侧吸机 | 170 | 10.9 | / | 64.2 | 19.54 |
| 13 | T型机 | 170 | 13.4 | / | 76.58 | 68.04 |
| 14 | 跨界机 | 170 | 10 | / | 62.57 | 22.01 |
| 15 | T型机 | 170 | 10.4 | / | 64.41 | 51.39 |
| 16 | 7型机 | 170 | 11 | / | 66.46 | 42.18 |
| 17 | 顶吸/直流 | Φ190 | 10.5 | / | 67 | 94.43 |
| 18 | 侧吸/直流 | Φ170 | 11.3 | / | 67.6 | 37.34 |
| 19 | 顶吸/交流 | Φ190 | 10.5 | / | 69 | 81.26 |
| 20 | 顶吸/交流 | Φ175 | 8.1 | / | 65.3 | 26.86 |
| 21 | 侧吸/交流 | Φ190 | 11 | / | 69 | 41.2 |
| 22 | 中式/交流 | Φ170 | 7.8 | / | 64.2 | 13.79 |
| 23 | 塔型 | 180mm | 9.9 | 9.9 | 63.4 | 118.02 |
| 24 | 塔型 | 180mm | 11.5 | 11.4 | 66.9 | 145.89 |
| 25 | 塔型 | 180mm | 12.6 | 12.5 | 67.4 | 93.86 |
| 26 | 塔型 | 180mm | 13.4 | / | / | / |
| 27 | 塔型 | 180mm | 12.3 | 11.4 | 66.5 | 91.68 |
| 28 | 塔型 | 180mm | 11.6 | 11.5 | 67.0 | 93.17 |
| 29 | 侧吸型 | 180mm | 11.6 | 11.6 | 68.3 | 67.01 |
| 30 | 侧吸型 | 180mm | 13.0 | 12.8 | 71.7 | 82.87 |
| 31 | 侧吸型 | 180mm | 12.3 | 12.0 | 71.5 | 55.98 |
| 32 | 塔型 | 170mm | 10.1 | 9.7 | 64.5 | 90.86 |
| 33 | 侧吸型 | 180mm | 10.5 | 10.3 | 70.1 | 92.31 |
| 34 | 下吸式 | 170mm | / | / | 25.7 | 385 |
| 35 | 下吸式 | 170mm | / | / | 12.5 | 187 |
| 36 | 下吸式 | 170mm | / | / | 14.6 | 219 |
| 37 | 800mm宽,L型近吸式 | 175 | 10.8 | / | / | / |
| 38 | 750mm宽,电机下置近吸式 | 175 | 9.3 | / | / | / |
| 39 | 710mm宽,电机下置近吸式 | 185 | 10.9 | / | / | / |
| 40 | 近吸三段 | 180 | 11 | 70.5 | 72.71 | 77.4 |
| 41 | 近吸三段 | 180 | 11 | 70 | 72.71 | 77.4 |
| 42 | 欧式冷凝板 | 180 | 10.5 | 65 | 61.45 | 69.5 |
| 43 | 欧式冷凝板 | 180 | 11.5 | 65 | 61.45 | 69.5 |
| 44 | 薄型 | 150 | 5 | / | 62.1 | 64.44 |
| 45 | 倒T | 180 | 10 | / | 67.8 | 74 |
| 46 | 侧吸型 | 180 | 10.4 | / | 68.6 | 84 |