ICS 97.180

分类号：CCS Y 73

备案号：xxxxxx

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T ××××—20××

电子智能锁 Electronic Intelligent locks (征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

20××-××-×× 发布

20××-××-×× 实施

中华人民共和国工业和信息化部

发布

目   次

前 言┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄Ⅲ

1  范围┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1

2  规范性引用文件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1

3  术语和定义┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3

4  产品分类┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3

4.1 分类	3

4.2 分级┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3

4.3 标记	3

5 要求	4

5.1 保密度	4

5.2 牢固度	5

5.3 耐用度	8

5.4 稳定性	8

5.5 灵活度	8

5.6 环境适应性	8

5.7 功能	9

5.8 电源	11

5.9 电磁兼容	12

5.10 供电安全性	12

5.11 电子信息安全	..................................................................13

5.12 外观质量	13

5.13 产品标识	13

6 试验方法	14

6.1  试验条件 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14

6.2  公差要求及试验中主要使用的设备、仪器及工具 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14

6.3  保密度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄16

6.4  牢固度 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄16

6.6  稳定性	19

6.7  灵活度	19

6.8  环境适应性	19

6.9  功能	20

6.10  电源	21

6.11  电电磁兼容	22

6.12  安全性	22

6.13  电子信息安全	22

6.14 外观质量... ...................................................................23

6.15 产品标识	23

7 检验规则	23

7.1 检验分类	23

7.2 出厂检验	23

7.3 型式检验	24

8 标志、包装、运输、贮存	26

8.1 标志	26

8.2 包装	26

8.3 运输	27

8.4 贮存┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄27

附录A （资料性）不同等级、产品功能的使用环境条件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄28

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国五金制品标准化技术委员会（SAC/TC 174）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

电子智能锁

# 范围

本文件规定了电子智能锁（以下简称“智能锁”）的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于民用及商用建筑物上的电子智能锁。

其他类似用途的产品也可以参照使用。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2 部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2 部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3  环境试验  第2 部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.5  环境试验  第2 部分：试验方法 试验 Ea 和导则：冲击

GBT 2423.7  环境试验 第2部分：试验方法 试验 Ec：粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）

GB/T 2423.10  环境试验  第2 部分：试验方法 试验 Fc:振动(正弦)

GB/T 2423.17  电工电子产品环境试验 第2 部分：试验方法 试验 Ka：盐雾

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 4208  外壳防护等级（IP）代码

GB/T 6461  金属基体上金属和其他无机覆盖层  经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 9969  工业产品使用说明书  总则

GB 16796-2022  安全防范报警设备 安全要求和试验方法

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3-2023  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB 21566-2008  锁具安全通用技术条件

GB/T 30148  安全防范报警设备 电磁兼容抗扰度要求和试验方法

GB/T 10592-2023  高低温试验箱 技术条件

GB/T 10125  人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 13309  机械振动台 技术条件

GB/T 36920-2018  锁具 术语

GB/T 37634-2019  锁具 测试方法

QB/T 2473-2017  外装门锁

QB/T 2474-2017  插芯门锁

# 术语和定义

GB/T 36920-2018 及 GB 21556-2008 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

远程终端  remote terminal

为电子智能锁提供远程应用服务的终端设备。

3.2

电磁骚扰  electronic disturbance

任何可能引起装置、设备或系统性能降低对生物或对非生物产生不良影响的电磁现象。

3.3

后门  back door

绕过设备的安全性控制，从比较隐秘的通道获取对程序、系统或硬件电路的访问权限以达到读取信息，修改数据及开锁等目的。

# 产品分类

  - 分类

产品按是否具有与远程终端进行信息交互的功能分为单机型（代号为D）和联网型（代号为L）。

  - 分级

产品从保密度（机械锁头）、牢固度、耐用度、环境适应性、电子信息安全五个方面进行分级。

    - 保密度（机械锁头）

分别按由高到低的顺序分为A、B、C三个等级。

    - 牢固度

按由高到低的顺序分为A、B、C、D、E五个等级。

    - 耐用度

分别按由高到低的顺序分为A、B、C三个等级。

    - 环境适应性

分别按由高到低的顺序分为A、B、C三个等级。

    - 电子信息安全

按由高到低的顺序分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级。

不同等级产品的使用环境条件参见附录 A。

  - 标记

    - 标记方法

| 产品 型号 | 锁头 保密度 | 牢固度 | 耐用度 | 环境 适应性 | 信息 安全 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：无机械锁头的智能锁，锁头保密度标记为“-”。

    - 标记示例

示例：

| 产品 型号 | 锁头 保密度 | 牢固度 | 耐用度 | 环境 适应性 | 信息 安全 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH828 | A | A | C | C | Ⅰ | L |

表示一种型号（示例中型号为 SH828）的智能锁，其机械锁头的保密度为A 级，牢固度为A 级，耐用度为C 级，环境适应性为C 级、信息安全为Ⅰ级的联网型电子智能锁。

# 要求

  - 保密度

    - 组合编码

不同组合编码的电子编码应不少于1 000 000种，生物特征性编码应不少于512个字节。

    - 误识率

采用生物钥匙控制开锁的智能锁，其误识率应不大于1 %。

    - 机械锁头保密度

      - 钥匙齿数

应符合表1 的规定。

      - 钥匙理论牙花数

应符合表1 的规定。

      - 钥匙牙花不同高度数

应符合表1 的规定。

      - 同一牙花相邻数

应符合表1 的规定。

      - 互开率

应符合表1 的规定。

      - 锁头防拨安全装置

应符合表1 的规定。

表 1  机械锁头保密度

| 条款号 | 项 目 | 单 位 | 要 求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C |
| 5.1.3.1 | 钥匙齿数 | 个 | ≥ 6 | ≥ 5 | ≥ 5 |
| 5.1.3.2 | 钥匙理论牙花数 | 种 | ≥ 50 000 | ≥ 14 000 | ≥ 6 000 |
| 5.1.3.3 | 钥匙牙花不同高度数 | 个 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 |
| 5.1.3.4 | 同一牙花相邻数 | 个 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| 5.1.3.5 | 互开率 | % | ≤ 0.021 | ≤ 0.082 | ≤ 0.205 |
| 5.1.3.6 | 锁头防拨安全装置 | 项 | ≥ 3 | ≥ 2 | ≥ 1 |

  - 牢固度

    - 锁舌伸出长度

      - 单舌斜舌伸出长度

应符合表2 的规定。

      - 多舌斜舌伸出长度

应符合表2 的规定。

      - 呆舌伸出长度

应符合表2 的规定。

      - 钩、爪舌伸出长度

应符合表2 的规定。

    - 外覆板强度

      - 外覆板抗静压力

外覆板在承受表2 规定的静压力后，不应出现明显的变形和损坏。

      - 外覆板抗冲击

外覆板在承受表2 规定的冲击后，不应产生永久性变形和损坏。

    - 锁舌强度

      - 锁舌侧向静载荷

呆舌、斜舌，钩舌/爪舌在承受表2 规定的侧向静载荷后，智能锁功能应正常。

      - 锁舌轴向静载荷

呆舌、保险舌在承受表2 规定的轴向静载荷后，保险舌的功能应正常；呆舌回缩量不应大于3 mm。

      - 钩、爪舌抗拉力

钩舌/爪舌在承受表2 规定的拉力后，智能锁应保持锁定状态。

      - 钩、爪舌抗脱出力

钩舌/爪舌在承受表2 规定的脱出力后，智能锁应保持锁定状态。

    - 执手强度

      - 外执手扭矩

外执手在承受表2 中规定的扭矩后，试验过程中试验门不能被开启，且卸载后智能锁的功能应正常。

      - 执手径向静载荷

内、外执手分别承受表2 中规定的径向静载荷后，智能锁的功能应正常。

      - 执手轴向抗静拉力

内、外执手分别承受表2 规定的轴向静拉力后，智能锁的功能应正常。

    - 锁扣板（盒）强度

      - 锁扣板（盒）侧向静载荷

锁扣板（盒）在承受表2 规定的侧向静载荷后，功能应正常。

      - 锁扣板（盒）抗静拉力

锁扣板（盒）在承受表2 规定的静拉力后，功能应正常。

      - 锁扣板（盒）抗提力

锁扣板（盒）在承受表2 规定的提力后，功能应正常。

    - 识读装置静压力

具有键盘、生物特征识别装置、读卡器等识读装置的智能锁，在承受表2 规定的静压力后，识读装置不应产生永久变形和损坏，智能锁功能应正常。

    - 钥匙

      - 电子钥匙抗静电

在电子钥匙上任意点与地之间施加表2 规定的静电电压试验后，电子钥匙的功能应正常。

      - 机械钥匙强度

对装有机械锁头的智能锁，机械钥匙在承受表2 中规定的扭矩作用后，功能应正常。

    - 防破坏开启

      - 防钻

对智能锁锁头、锁体、外覆板等关键部位进行钻切，在表2 规定的净工作时间内，锁不应被打开。

      - 防锯

对智能锁呆锁舌进行锯割，在表2 规定的净工作时间内，呆锁舌不应被锯断且锁不应被打开。

      - 防撬

使用规定的工具对智能锁外覆板进行撬、扒，在表2 规定的工作时间内，锁不应被打开。

5.2.8.4  防拉

使用规定的工具对智能锁锁头进行拉拔，在表2 规定的静工作时间内，锁不应被打开。

5.2.8.5  防冲击

使用规定的工具对智能锁锁头、锁体或靠近锁舌部位的门体实施锤击，在表2 规定的工作时间内，锁不应被打开。

    - 防技术开启

      - 防强电场技术开启

正常工作的智能锁在50 V/m 的强电场的作用下，不应出现开启现象。

      - 防强磁场技术开启

正常工作的智能锁在0.5 T 的强磁场作用下，不应出现开启现象。

      - 防机械技术开启

对装有机械锁头的智能锁，由专业技术人员采用技术手段对机械锁头实施技术开启，智能锁不能被开启的时间应符合表2 的规定。

表 2  牢固度

| 条款号 | 项 目 | 单位 | 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A |  | B |  | C | D |  | E |  |
| 5.2.1.1 | 单舌斜舌伸出长度 | mm | ≥20 |  | ≥20 |  | ≥14 | ≥12 |  | ≥11 |  |
| 5.2.1.2 | 多舌斜舌伸出长度 | mm | ≥11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.3 | 呆舌伸出长度 | mm | ≥24 |  | ≥20 |  | ≥20 | ≥14.5 |  | ≥12 |  |
| 5.2.1.4 | 钩、爪舌伸出长度 | mm | ≥14 |  | ≥14 |  | ≥14 | ≥12.5 |  | ≥12.5 |  |
| 5.2.2.1 | 外覆板抗静压力 | N | 6 000 |  | 4 000 |  | 2 000 | 1 000 |  | 1 000 |  |
| 5.2.2.2 | 外覆板抗冲击 | J | 2.65 |  | 2.65 |  | 2.65 | — |  | — |  |
| 5.2.3.1 | 呆舌侧向静载荷 | N | 6 000 |  | 4 000 |  | 3 000 | 2 000 |  | 1 500 |  |
|  | 单舌斜舌侧向静载荷 | N | 6 000 |  | 4 000 |  | 3 000 | 2 000 |  | 1 500 |  |
|  | 多舌斜舌侧向静载荷 | N | 3 000 |  | 3 000 |  | 2 000 | 1 500 |  | 1 500 |  |
|  | 钩、爪舌侧向静载荷 | N | 6 000 |  | 4 000 |  | 3 000 | 2 000 |  | 1 500 |  |
| 5.2.3.2 | 呆舌轴向静载荷 | N | 3 000 |  | 2 000 |  | 1 000 | 800 |  | 500 |  |
|  | 保险舌轴向静载荷 | N | 1 000 |  | 1 000 |  | 500 | 400 |  | 300 |  |
| 5.2.3.3 | 钩、爪舌抗拉力 | N | 6 000 |  | 4 000 |  | 2 000 | 1 000 |  | 800 |  |
| 5.2.3.4 | 钩、爪舌抗脱出力 | N | 4 000a |  | 3 000a |  | 1 000 | 1 000 |  | 1 000 |  |
| 5.2.4.1 | 外执手扭矩 | N.m | 75 |  | 50 |  | 25 | 20 |  | 14 |  |
| 5.2.4.2 | 执手径向静载荷 | N | 1 100 |  | 1 100 |  | 1 100 | 800 |  | 670 |  |
| 5.2.4.3 | 执手轴向抗静拉力 | N | 1 600 |  | 1 600 |  | 1 500 | 1 000 |  | 600 |  |
| 5.2.5.1 | 锁扣板（盒）侧向静载荷 | N | 6 000 |  | 4 000 |  | 3 000 | 2 000 |  | 1 500 |  |
| 5.2.5.2 | 锁扣板抗静拉力 | N | 6 000 |  | 4 000 |  | 2 000 | 1 000 |  | 800 |  |
| 5.2.5.3 | 锁扣板抗提力 | N | 4 000 |  | 3 000 |  | 1 000 | 1 000 |  | 1 000 |  |
| 5.2.6 | 识读装置静压力 | N | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7.1 | 电子钥匙抗静电 | V | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7.2 | 机械钥匙强度 | N·m | 3.0 | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 2.0 |  | 2.0 |
| 5.2.8.1 | 防钻 | min | 30 | 15 |  | 10 |  |  | — |  | — |
| 5.2.8.2 | 防锯 | min | 30 | 5 |  | 5 |  |  | — |  | — |
| 5.2.8.3 | 防撬 | min | 30 | 15 |  | 10 |  |  | — |  | — |
| 5.2.8.4 | 防拉 | min | 30 | 15 |  | 10 |  |  | — |  | — |
| 5.2.8.5 | 防冲击 | min | 30 | 15 |  | 10 |  |  | — |  | — |
| 5.2.9.1 | 防强电场技术开启 | — | 在50 V/m 的强电场的作用下，不应出现开启现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.9.2 | 防强磁场技术开启 | — | 在0.5 T 的强磁场作用下，不应出现开启现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.9.3 | 防机械技术开启 | min | 10 | 5 |  | 1 |  |  | — |  | — |
| 注：a当有锁扣板保护时，载荷应为2 000N。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 耐用度

    - 整锁耐用度

在额定电压和额定负载电流的情况下，通过密码/刷卡/APP等电子钥匙的方式模拟正常使用情况启闭门锁，在进行A级1×105次、B级5×104次、C级1×104次启、闭循环试验后，智能锁的功能应正常。

    - 机械键盘耐用度

键盘的任一按键经过3×104次数的动作，该键不应产生故障或输入密码失效现象。

  - 稳定性

在正常大气压下连续通电7天，每天启、闭次数不少于80 次，产品应能正常工作，不出现误动作。

  - 灵活度

    - 机械钥匙启、闭力矩

对装有机械锁头的智能锁，用机械钥匙启、闭锁舌的力矩不应大于1.5 N·m。

    - 执手启、闭力矩

智能锁弯形执手启、闭锁舌的力矩不应大于3 N·m。球形执手及旋压型执手的启、闭锁舌的力矩不应大于1 N·m。

    - 开启响应时间

智能锁的开启响应时间不应大于2 s。

  - 环境适应性

    - 气候环境适应性

按表3的规定进行试验，试验过程中不发生状态改变，试验后智能锁功能应正常；盐雾试验后智能锁外露表面的保护评级（Rp）应符合GB/T 6461-2002中8 级的规定，智能锁功能应正常，且启、闭力矩不应超过5.5.1和5.5.2的30%。

注：外露表面是指将门关闭后，可见的锁具表面。

表 3 气候环境适应性

| 项目 | 要 求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  | B |  | C |  | 状态 |
|  | 试验条件 | 时间 | 试验条件 | 时间 | 试验条件 | 时间 |  |
| 高温 | 温度：70℃±2℃ | 2 h | 温度：60℃±2℃ | 2 h | 温度：55℃±2℃ | 2 h | 工作状态 |
| 低温 | 温度：- 25℃±3℃ | 2 h | 温度：- 15℃±3℃ | 2 h | 温度：- 10℃±3℃ | 2 h |  |
| 恒定湿热 | 温度：(40±2)℃，相对湿度：(93±3)% ，48 h |  |  |  |  |  |  |
| 盐雾 | 96 h |  | 48 h |  | 24 h |  | 非工作状态 |

    - 机械环境适应性

按表4 的规定进行各项试验，每项试验后智能锁内的各零、部件应无松动、外壳应无变形和损坏且智能锁的功能应正常。

表 4 机械环境适应性

| 项 目 | 试 验 条 件 | 状 态 |
| --- | --- | --- |
| 正弦振动 | 频率范围：（10-150）Hz | 工作状态 |
|  | 加速度：5m/s2 |  |
|  | 振动方向：X、Y、Z三个轴向 |  |
|  | 扫频速率：1oct/min |  |
|  | 扫频周期的数目：1 |  |
| 冲击 | 峰值加速度A（m/s2）：150 | 工作状态 |
|  | 脉冲持续时间：11ms |  |
|  | 冲击脉冲波形：半正弦 |  |
|  | 冲击轴向数：6 |  |
|  | 每轴向上的脉冲次数：3 |  |
| 自由跌落 | 跌落高度：1 m | 非工作状态 |
|  | 几何面数：6 |  |
|  | 各个面跌落次数：1 次 |  |
|  | 是否带包装：是 |  |

    - 外壳防护等级

A 级的防护等级应符合GB/T 4208中IP54 等级的规定；B 级的防护等级应符合GB/T 4208中IP52 等级的规定；C 级的防护等级应符合GB/T 4208 中IP42 等级的规定。

  - 功能

    - 启闭功能

智能锁应能按照设定的所有方式实现启闭。

    - 信息保存

智能锁在断电168 h后，已注册的识别信息和开锁记录信息不应丢失，当电源恢复正常后，智能锁应能正常工作。

    - 事件记录

对开锁、用户添加或删除等操作应生成相应事件记录，记录中至少包含时间、用户、事件类型等信息且在开锁记录信息中应包含数字钥匙和/或PIN钥匙和/或生物钥匙的唯一性信息。存储和查询记录数量：A 级应不少于500 条，B 级应不少于200 条，C 级应不少于32 条。

    - 指示、显示功能

对智能锁的各种操作与结果应有相应的指示或显示信号。

    - 报警功能

在发生以下情况时，智能锁应有报警信号输出：

a)  具有自动锁闭功能的智能锁，当关门后3s内没有自动锁闭时；

b)  连续若干次（最多不超过5	次，具体次数应在产品说明书中规定）验证失败时，电子部分应有报警信号输出和自动临时锁死机制，且临时锁死时间应不少于90 s；

c)  强行拆除或破坏外覆板时，报警时间不应少于30 s，且声音不低于60 db（A）；

    - 应急开启

当智能锁的电子识读装置或控制部分失效时，应具有用机械钥匙对智能锁进行应急开启的措施，但生产厂家不应留有智能锁的后门开启功能。

    - 使用权限管理

智能锁应具有用户使用权限的管理功能，在添加或删除用户的过程中，应具有相应的权限机制。

    - 通讯功能

联网型智能锁应能与其它设备（如计算机、手机、服务器等）进行指令和信息的传输与应答。

    - 计时误差

联网型智能锁应能进行自动校时，且24h计时误差不应大于5 s。

    - 胁迫报警

具有胁迫报警功能的联网型智能锁，在本体上输入胁迫信息后，应能向远程终端发出紧急报警信息，同时在本体上不应有报警指示，且正常开锁。

    - 断网处理

在断网情况下，联网型智能锁应能通过存储的有效授权信息进行鉴权。当网络恢复正常，上传的记录数量应同5.7.3要求一致。

    - 信息同步

联网型智能锁与远程终端应能进行信息同步，保证数据的一致性。同步的信息包括：用户信息、智能锁状态信息、开锁记录、智能锁报警信息和日期时间等。

    - 远程查询

联网型智能锁与远程终端联网正常情况下，远程终端可以实时查询电子智能锁的相关信息。包括：用户信息、智能锁状态信息、开锁记录、智能锁报警信息和日期时间等。（注：制定过程中根据产品和技术发展，可增加其他功能。）

    - 功能结构

智能锁的功能结构详见表5。

表 5  电子智能锁的功能

| 条款号 | 功能 | 单机型 | 联网型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.7.1 | 启闭功能 | √ | √ |
| 5.7.2 | 信息保存 | √ | √ |
| 5.7.3 | 事件记录 | * | √ |
| 5.7.4 | 指示、显示功能 | √ | √ |
| 5.7.5 | 报警功能 | √ | √ |
| 5.7.6 | 应急开启 | √ | √ |
| 5.7.7 | 使用权限管理 | √ | √ |
| 5.7.8 | 通讯功能 | * | √ |
| 5.7.9 | 实时时钟 | * | √ |
| 5.7.10 | 胁迫报警 | - | √ |
| 5.7.11 | 断网处理 | - | √ |
| 5.7.12 | 信息同步 | - | √ |
| 5.7.13 | 远程查询 | - | √ |
| 注： √表示必备项，*表示可选项，-表示无此功能。 |  |  |  |

  - 电源

    - 供电方式

智能锁应采用低电压直流电源（如干电池、锂电池等）或交流电网电源转直流低电压方式进行供电。

    - 电池容量

使用电池供电时，电池容量应能保证智能锁连续正常启、闭3 000次以上。

    - 欠压指示

使用干电池供电时，当智能锁的供电电压低于标称电压值的80%时，应能给出欠压指示，给出欠压指示后的智能锁应还能正常启、闭不少于50 次。

使用锂电池供电时，当智能锁的供电电压低于标称电压值的95%时，应能给出欠压指示，给出欠压指示后的智能锁应还能正常启、闭不少于50次。

    - 电源适应性

当电源电压为额定值的 85%～110% 范围变化时，智能锁应能正常工作。

    - 应急供电

采用电池供电的智能锁应具有应急供电措施。

  - 电磁兼容

    - 静电放电抗扰度

按 GB/T 17626.2 中等级4的规定进行试验。试验过程中智能锁不应有误动作，且试验结束后智能锁应能正常工作。

    - 射频电磁场辐射抗扰度

按 GB/T 17626.3 中一般试验等级3的规定进行试验，试验过程中智能锁不应有误动作，且试验结束后智能锁应能正常工作。

    - 电快速瞬变脉冲群抗扰度

按 GB/T 30148 中第12章的规定进行试验，试验过程中智能锁不应有误动作，且试验结束后智能锁应能正常工作。

    - 浪涌（冲击）抗扰度

按 GB/T 30148 中第13章的规定进行试验，试验过程中智能锁不应有误动作，且试验结束后智能锁应能正常工作。

    - 电压暂降、短时中断抗扰度

按 GB/T 30148 中第8章的规定进行试验，试验过程中智能锁不应有误动作，且试验结束后智能锁应能正常工作。

  - 安全性

    - 抗电强度

采用交流电网电源供电的智能锁的电源引入端子， 与外壳裸露金属部件之间的抗电强度应符合 GB 16796 中5.2.2的规定，试验后智能锁功能应正常。

    - 绝缘电阻

采用交流电网电源供电的智能锁的电源引入端子， 与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻应符合 GB 16796 中5.2.3的规定，试验后智能锁功能应正常。

    - 阻燃

智能锁外壳的非金属部件的阻燃应符合 GB16796 中8.3的规定，试验后智能锁功能应正常。

  - 电子信息安全

    - 信息存储

智能锁中敏感信息的存储和密码服务环境应具有安全性、可靠性、保密性，Ⅰ级智能锁应具备防物理和逻辑攻击能力的独立硬件环境，用于存储和使用敏感信息；Ⅱ级智能锁应具备独立的安全环境，用于存储和使用敏感信息；Ⅲ级智能锁应采用软件保护机制，用于存储信息完整可靠。相关密码算法推荐使用商用密码算法，并符合国家密码管理机构的相关规定。

注1：智能锁的信息存储包括敏感信息（如身份信息和密钥）的存储和应用（算法实现和鉴别等）；

注2：独立硬件环境是指有专业机构检测证书的SE(安全芯片)；独立的安全环境是指采用分区安全机制如、MCU（微控制单元）提供的分区保护等。

    - 信息认证

智能锁中安全认证包括密码技术、生物技术等鉴别方式，认证数据应满足真实性、可鉴别性、合法性。

注：智能锁的信息认证涉及智能锁与卡片等身份实体、客户端、管理平台和云平台等。

    - 信息传输

5.11.3.1  信息传输应具有完整性，使用数字签名、随机数、会话密钥和消息认证码等方法的一种或多种。

5.11.3.2  信息传输应具有保密性，采用有一定强度的加密算法或其他有效措施对数据进行加密；传输加密数据时，应采用一次一密的加密传输方式；密钥管理策略应能够解决周期密钥更新、密钥撤销和密钥分发等问题。

5.11.3.3  信息传输应具有抗重放，使用随机数、序列码或时间戳实现抗重放攻击。

注：智能锁的信息传输涉及智能锁与客户端、管理平台和云平台等。

  - 外观质量

    - 外露件表面

智能锁的覆板、锁壳、执手、锁扣板表面应无明显的色差、变形、裂纹和锈蚀，也不应有毛刺、砂孔、起泡、划痕、涂层脱落等缺陷。

    - 锁舌、锁头配合间隙

锁舌与锁舌孔配合间隙不应大于0.5 mm；装有机械锁头的智能锁，锁芯台肩与锁头体配合间隙不应大于0.2 mm。

    - 锁舌缩回后尺寸

锁舌（呆舌、斜舌）缩回后，锁舌端面与锁舌面板表面的高度差凸出不大于1 mm，凹陷不大于0.5 mm。

  - 产品标识

在钥匙、锁舌面板或外覆板的任一面上，应标有清晰、端正的永久性标志。

# 试验方法

  - 试验条件

除特别声明环境条件的试验外，试验应在下列条件下进行：

- 环境温度：15℃～35℃；

- 相对湿度：25%～75%；

- 大气压强：86 kPa～106 kPa。

  - 公差要求及试验中主要使用的设备、仪器及工具

    - 本标准的公差要求

本标准适用于下列公差：

——质量用千克（kg 或 g）：±2 %；

——长度用毫米（mm）：±2 %；

——力用牛顿（N 或 kN）：±2 %；

——扭矩用牛顿米（N·m）：±2 %；

——时间用秒（s）：±5 %。

试验中使用的设备、仪器及工具应满足本标准的公差要求。

    - 试验中主要使用的设备、仪器及工具见表6、表7

表6 设备、仪器

| 序号 | 名称 | 精度/量程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子拉力试验机 | 0.5级/100 kN |  |
| 2 | 锁具耐用度试验机 | 0～10次/min |  |
| 3 | 带金属框架耐用度试验装置 | 门扇宽度915mm |  |
| 4 | 高低温试验箱 | 应符合GB/T 10592的规定 |  |
| 5 | 盐雾试验箱 | 应符合GB/T 10125的规定 |  |
| 6 | 振动试验台 | 应符合GB/T 13309的规定 |  |
| 7 | 冲击试验装置 | 应符合GB/T 2423.5的规定 |  |
| 8 | 跌落试验装置 | 应符合GB/T 2423.7的规定 |  |
| 9 | 二维影像测量仪 | 0.001 mm |  |
| 10 | 静电放电发生器 | 应符合GB/T 17626.2的规定 |  |
| 11 | 耐压测试仪 | 应符合GB/T 16796中5.4.3的规定 |  |
| 12 | 绝缘电阻测试仪 | 应符合GB/T 16796中5.4.4的规定 |  |
| 13 | 扭力扳手 | 0～5 N·m、0～100 N·m |  |
| 14 | 游标卡尺 | 0.02 mm/150 mm |  |
| 15 | 高度尺 | 0.02 mm/500 mm |  |
| 16 | 塞尺 | 0.01 mm～3 mm |  |
| 17 | 秒表/时钟 | 0.01 s |  |
| 18 | 声级计 | ±1.5 dB/30-130 dB |  |
| 19 | 万用表 | ±（0.5 %+1） |  |
| 20 | 示波器 | 200 MHz/±20 ppm/2 GSa/S |  |
| 21 | 专用夹具及压头 | / |  |

注：试验用设备、仪器不限型号，能达到试验目的即可。

表7 工具

| 序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢球 | 质量为540 g，直径为50.8 mm |  |
| 2 | 钢制半球 | 直径为177 mm |  |
| 3 | 直头和弯头撬棍 | 长度为300 mm，直径为φ20 mm |  |
| 4 | 直头和弯头撬棍 | 长度为600 mm，直径为φ30 mm |  |
| 5 | 螺丝刀 | 长度不大于380 mm |  |
| 6 | 管钳和大力钳 | 长度为250 mm |  |
| 7 | 手锤 | 质量为1.36 kg，柄长为380 mm |  |
| 8 | 高速钢麻花钻头 | φ6.0 mm |  |
| 9 | 拨动工具 | 直径不大于φ3 mm的钢丝材质 |  |
| 10 | 钢棍 | 长度为300 mm，直径分别为φ10 mm和φ15 mm |  |
| 11 | 开锁专用工具 | / |  |
| 12 | 手持式钢锯 | 长度不大于380 mm |  |
| 13 | 高碳钢手工锯条 | 宽6.4 mm，厚0.65 mm，每25 mm长度为14齿 |  |

防破坏试验装置

a)  防破坏试验装置示意图见图1；

b)  外形尺寸为610mm(长)×310mm（宽），厚度分为35mm、45mm及55mm；

c)  在锁具安装位置，以锁头为中心半径为100mm的范围内，门扇的前后面板均应为厚度不小于3mm的钢板，作为防破坏开启的最低防护基准；

d)  门框材料用厚度不小于1.2mm的型钢制成,锁扣板（盒）的安装尽量模拟实际使用时的状况，一般不应以焊接方式连接。

单位为毫米

图1 防破坏试验装置示意图

  - 保密度

    - 组合编码

根据编码方式计算其理论编码，按照生物特征信息的储存容量计算其理论编码，判定其结果是否符合 5.1.1 的要求。

    - 误识率

将受试智能锁的识别模块、测试转换板（如需进行接口、命令及协议转换）与测试PC机进行连接。测试图像库由标准测试库和现场采集的人体生物特征图像组成，且现场采集的人体生物特征图像占测试图像库的比例不低于5 %。运行第三方测试工具软件，在识别模块中生成生物识别特征模板，逐一在识别模块中比对生物特征模板并返回相应比分。计算并记录一定拒真率下的误识率，判定其结果是否符合5.1.2 的要求。

    - 机械锁头保密度

按 QB/T 2473-2017 中 6.1 的方法进行试验，判定其结果是否符合 5.1.3 的要求。

  - 牢固度

    - 锁舌伸出长度

按 GB/T 37634-2019 中 4.1 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.2.1 的要求。

    - 外覆板强度

      - 外覆板抗静压力

按 GB/T 37634-2019 中 4.6.1 的规定施加表2规定的静压力并保持30 s，判定其结果是否符合 5.2.2.1 的要求。

      - 外覆板抗冲击

按 GB/T 37634-2019 中 4.6.2 的规定以跌落高度为0.5m进行试验，判定其结果是否符合 5.2.2.2 的要求。

    - 锁舌强度

      - 锁舌侧向静载荷

按 GB/T 37634-2019 中 4.4.6 的规定施加表2规定的静载荷并保持30 s，判定其结果是否符合 5.2.3.1 的要求。

      - 锁舌轴向静载荷

按 GB/T 37634-2019 中 4.4.7 的规定施加表2规定的静载荷并保持30 s，判定其结果是否符合 5.2.3.2 的要求。

      - 钩舌/爪舌抗拉力

按 GB/T 37634-2019 中 4.2.13和4.2.14 的规定施加表2规定的静载荷并保持30 s，判定其结果是否符合 5.2.3.3 的要求。

      - 钩舌/爪舌抗脱出力

按 GB/T 37634-2019 中 4.4.8 的规定施加表2规定的静载荷并保持30 s，判定其结果是否符合 5.2.3.4 的要求。

    - 执手强度

      - 外执手扭矩

在锁定状态下，按 GB/T 37634-2019 中 4.3.8 的规定施加表2规定的扭矩并保持30 s，判定其结果是否符合 5.2.4.1 的要求。

      - 执手径向静载荷

在锁定状态下，按 GB/T 37634-2019 中 4.4.1 的规定施加表2规定的静载荷并保持30 s，判定其结果是否符合 5.2.4.2 的要求。

      - 执手轴向静拉力

在锁定状态下，按 GB/T 37634-2019 中 4.2.7 的规定施加表2规定的静拉力并保持30 s，判定其结果是否符合 5.2.4.3 的要求。

    - 锁扣板（盒）强度

      - 锁扣板（盒）侧向静载荷

按 GB/T 37634-2019 中 4.2.18 的规定施加表2规定的静载荷并保持30 s，判定其结果是否符合 5.2.5.1 的要求。

      - 锁扣板（盒）抗拉力

按 GB/T 37634-2019 中 4.2.17 的规定施加表2规定的静拉力并保持30 s，判定其结果是否符合 5.2.5.2 的要求。

      - 锁扣板（盒）抗提力

按 GB/T 37634-2019 中 4.4.5 的规定施加表2规定的静提力并保持30 s，判定其结果是否符合 5.2.5.3 的要求。

    - 识读装置静压力

按 GB/T 37634-2019 中 4.7 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.2.6 的要求。

    - 钥匙

      - 电子钥匙抗静电

按 GB/T 37634-2019 中 8.2.1 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.2.7.1 的要求。

      - 机械钥匙强度

按 GB/T 37634-2019 中 4.3.1 的规定进行试验，且施加载荷后的保持时间不应低于30 s。判定其结果是否符合 5.2.7.2 的要求。

    - 防机械破坏开启

      - 防钻

在锁定状态下，按 GB/T 37634-2019 中 4.5.2 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.2.8.1 的要求。

      - 防锯

在锁定状态下，按 GB/T 37634-2019 中 4.5.6 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.2.8.2 的要求。

      - 防撬

在锁定状态下，按 GB/T 37634-2019 中 4.5.4 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.2.8.3 的要求。

      - 防拉

在锁定状态下，按 GB/T 37634-2019 中 4.5.3 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.2.8.4 的要求。

      - 防冲击

在锁定状态下，按 GB/T 37634-2019 中 4.5.5 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.2.8.5 的要求。

    - 防技术开启

      - 防强电场技术开启

受试智能锁在正常工作条件下，对其辐射场强为50V/m的电磁场、脉冲调制方式、调制频率1 kHz（通0.5s，断0.5s）,频率分别为150MHz、350MHz、450MHz、800MHz，每个频点的电磁场施加时间为10 min，判定其结果是否符合 5.2.9.1 的要求。

      - 防强磁场技术开启

受试智能锁在正常工作条件下，用表面磁感应强度不小于0.5 T的磁性材料在智能锁周围任意滑动，判定其结果是否符合 5.2.9.2 的要求。

      - 防机械技术开启

由一名专业开锁技术人员对3个试验样品进行技术开启，并记录下3 个试验样品开启所用的时间，判定其结果是否符合 5.2.9.3 的要求。

  - 耐用度

    - 整锁耐用度

按 GB/T 37634-2019 中 5.4.1 的规定进行试验，且操作频率不应超过5次/分钟，判定其结果是否符合 5.3.1 的要求。

    - 机械键盘耐用度

按 GB/T 37634-2019 中 5.4.2 的规定进行试验，且施加载荷的频率不应超过6 次/分钟。判定其结果是否符合 5.3.2 的要求。

  - 稳定性

按 GB/T 37634-2019 中 8.2.3 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.4 的要求。

  - 灵活度

    - 钥匙启、闭力矩

按 GB/T 37634-2019 中 6.1.2 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.5.1 的要求。

    - 执手启、闭力矩

弯型执手按 GB/T 37634-2019 中 6.2.1 的规定进行试验，球形执手及旋压执手按 GB/T 37634-2019 中 6.2.2的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.5.2 的要求。

    - 开启响应时间

智能锁进入低功耗或睡眠模式时，使用秒表从电子钥匙或生物钥匙录入时开始计时，至达到开锁条件为止，判定其结果是否符合 5.5.3 的要求。

  - 环境适应性

    - 气候环境适应性

在进行环境适应性试验时，除非另有规定，智能锁不应加任何防护包装。试验中改变温度时，升温和降温速率不应超过1 ℃/min。

      - 高温

按GB/T 2423.2试验B：高温的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.6.1 的要求。

      - 低温

按GB/T 2423.1试验A：低温的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.6.1 的要求。

      - 恒定湿热

按GB/T 2423.3试验Cab：恒定湿热的规定进行试验，达到规定试验时间后，判定其结果是否符合 5.6.1 的要求。

      - 盐雾

按GB/T 2423.17的规定进行，试验过程中每24 h对锁具进行启、闭操作一次，试验后清理锁具，检查其外露表面的腐蚀情况，按GB/T 6461-2002 中的保护评级（Rp）规定进行评级；再按6.7.1和6.7.2的试验方法分别通过钥匙和执手对智能锁进行20次的启、闭操作，记录最后三次启、闭力矩的数值并计算。

    - 机械环境适应性

      - 正弦振动

受试智能锁按照GB/T 2423.10的规定及以下程序进行：

a)  应在无包装的状态下，将智能锁紧固在振动台上（智能锁的重心应位于振动台面的中心附近），应避免紧固智能锁的装置件（螺栓、压板、压条等）在振动试验中产生自身共振；

b)  按表4中规定的条件对智能锁进行扫频振动。

c)  试验后检查机械零件、部件是否松动，外壳有无变形和损坏，智能锁的功能是否正常。

      - 冲击

受试智能锁按照GB/T 2423.5的规定及以下程序进行：

a)  应在无包装的状态下，将智能锁紧固在冲击试验机的台面上；

b)  表4中规定的条件对智能锁进行冲击试验。

c)  试验后检查机械零件、部件是否松动，外壳有无变形和损坏，智能锁的功能是否正常。

      - 自由跌落

按照GB/T 2423.8的规定，受试智能锁带包装，在非工作状态下按表4的规定进行自由跌落试验，试验后检查机械零件、部件是否松动，外壳有无变形和损坏，智能锁的功能是否正常。

    - 防护等级

按GB/T 4208规定的方法进行试验，试验后检查产品功能是否正常。

  - 功能

    - 启闭功能

按 GB/T 37634-2019 中 8.1.1 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.7.1 的要求。

    - 信息保存

受试锁具断电168 h后再恢复供电，输入已经注册的识别信息，检查锁具启闭功能是否正常并查询记录信息是否丢失，判定其结果是否符合 5.7.2 的要求。

    - 事件记录

按 GB/T 37634-2019 中 8.1.3 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.7.3 的要求。

    - 指示、显示功能

按 GB/T 37634-2019 中 8.1.4 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.7.4 的要求。

    - 报警功能

a)  将锁具安装在试验门上，对于有自动锁闭功能的智能锁，不完全关闭试验门，3 s后检查是否报警；

b)  连续多次（最多不超过五次）实施错误操作，检查是否报警，并记录智能锁临时锁死的时间；

c)  采用附录C中规定的试验工具对锁具结构实施破坏，检查是否报警，记录报警时间，并在距离智能锁1m的地方测量报警声音，检查是否满足要求；

d)  切断电源、或断开网络连接，检查是否报警信号输出。

    - 应急开启

按 GB/T 37634-2019 中 8.1.6 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.7.6 的要求。

    - 使用权限管理

按 GB/T 37634-2019 中 8.1.7 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.7.7 的要求。

    - 通讯功能

按 GB/T 37634-2019 中 8.1.8 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.7.8 的要求。

    - 计时误差

检查受试智能锁的校时方式，并将智能锁的时钟与北京时间同步（精确到1 s），连续工作24 h后，以北京时间比对后并记录时钟误差，判定其结果是否符合 5.7.9 的要求。

    - 胁迫报警

按 GB/T 37634-2019 中 8.1.10 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.7.10 的要求。

    - 断网处理

按 GB/T 37634-2019 中 8.1.11 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.7.11 的要求。

    - 信息同步

在网络正常情况下，操作智能锁，查看用户信息、智能锁状态、开锁记录、智能锁报警信息等，与远程终端信息是否一致。改变智能锁信息，查看远程终端信息是否在说明书标示的时间内同步。

    - 远程查询

在网络正常情况下，用远程终端查询电子智能锁的相关信息，判定其结果是否符合 5.7.14 的要求。

  - 电源

    - 供电方式

按 GB/T 37634-2019 中 8.2.6.1 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.8.1 的要求。

    - 电池容量

按 GB/T 37634-2019 中 8.2.6.2 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.8.2 的要求。

    - 欠压指示

按 GB/T 37634-2019 中 8.2.6.3 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.8.3 的要求。

    - 电源适应性

将供电电压调整至额定电压值的85 %、100 %、110 %进行试验，每次试验时间为10 min，检查受试锁具是否正常工作。

    - 应急供电

按 GB/T 37634-2019 中 8.2.6.5 的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.8.5 的要求。

  - 电磁兼容

    - 静电放电抗扰度

按GB/T 17626.2中等级4的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.9.1 的要求。

    - 射频电磁场辐射抗扰度

按GB/T 17626.3中的一般试验等级3的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.9.2 的要求。

    - 电快速瞬变脉冲群抗扰度

按GB/T 30148中12.3的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.9.3 的要求。

    - 浪涌（冲击）抗扰度

按GB/T 30148中13.3的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.9.4 的要求。

    - 电压暂降、短时中断抗扰度

按GB/T 30148中8.3.4的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.9.5 的要求。

  - 安全性

    - 抗电强度

按GB 16796中 12.2.2.2的规定进行试验，判定其结果是否符合5.10.1的要求。

    - 绝缘电阻

按GB 16796中12.2.2.3的规定进行试验，判定其结果是否符合5.10.2的要求。

    - 阻燃

按GB 16796中12.5.3的规定进行试验，判定其结果是否符合 5.10.3 的要求。

  - 电子信息安全

    - 信息存储

检查产品手册及相关机构认证证书，并进行验证：

——Ⅰ 级智能锁检验专业机构证书，并验证是否具备独立硬件环境；

——Ⅱ 级智能锁检验专业机构证书或相关产品手册，并验证是否具备独立的安全环境；

——Ⅲ 级智能锁检验相应的产品资料，并验证存储信息是否完整可靠。

检查试验过程中及试验后智能锁的功能是否正常。

    - 信息认证

根据受检方提供信息认证机制及自测说明的具体描述，并验证，判定其结果是否符合 5.11.2 的要求。

    - 信息传输

根据受检方提供信息传输机制及自测说明的具体描述，进行验证，判定其结果是否符合 5.11.3 的要求。

  - 外观质量

    - 外露件表面

目测检查，判定其结果是否符合 5.12.1 的要求。

    - 锁舌、锁头配合间隙

用量具或塞尺进行测量，判定其结果是否符合 5.12.2 的要求。

    - 锁舌缩回后尺寸

用量具进行测量，判定其结果是否符合 5.12.3 的要求。

  - 产品标识

目测检查，判定其结果是否符合 5.13 的要求。

# 7   检验规则

  - 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

7.2.1  产品应经制造厂质量检验部门检验合格后，方可出厂。

7.2.2  出厂检验按 GB/T 2828.1 的规定。采用一般检查水平Ⅰ的正常检验一次抽样方案，检验顺序、检验项目、不合格分类及接收质量限应符合表6 规定。

表 8 出厂检验

| 检验顺序 | 检验项目 | 要求 | 试验方法 | 不合格分类 | 接收质量限(AQL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 8.1 | —— | B | 4.0 |
| 2 | 包装 | 8.2 | —— |  |  |
| 3 | 产品标识 | 5.13 | 6.15 |  |  |
| 4 | 外露件表面 | 5.12.1 | 6.14.1 | C | 6.5 |
| 5 | 锁舌、锁头配合间隙 | 5.12.2 | 6.14.2 |  |  |
| 6 | 锁舌缩回后尺寸 | 5.12.3 | 6.14.3 |  |  |
| 7 | 锁舌伸出长度 | 5.2.1 | 6.4.1 | B | 2.5 |
| 8 | 开启响应时间 | 5.5.3 | 6.7.3 | C | 6.5 |
| 9 | 启闭功能 | 5.7.1 | 6.9.1 | A | 2.5 |
| 10 | 信息保存 | 5.7.2 | 6.9.2 |  |  |
| 11 | 指示、显示功能 | 5.7.4 | 6.9.4 |  |  |
| 12 | 报警功能 | 5.7.5 | 6.9.5 |  |  |
| 13 | 应急开启 | 5.7.6 | 6.9.6 |  |  |
| 14 | 使用权限管理 | 5.7.7 | 6.9.7 |  |  |
| 15 | 通讯功能 | 5.7.8 | 6.9.8 |  |  |
| 16 | 实时时钟 | 5.7.9 | 6.9.9 |  |  |
| 17 | 胁迫报警 | 5.7.10 | 6.9.10 |  |  |
| 18 | 断网处理 | 5.7.11 | 6.9.11 |  |  |

7.2.3  经检验判该批为合格批时，供货方应将检出的不合格品换成合格品后方可交收。若判该批为不合格批时，该批产品应全数退回供货方，经整理后按加严检查一次抽样方案再次提交检验。

  - 型式检验

- 7.3.1  产品在下列情况之一时，应进行型式检验：

- a） 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b） 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c） 正式生产时，每年进行一次型式检验；

d） 产品停产半年后，恢复生产时；

e） 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f） 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

- 7.3.2  型式检验的样本应从出厂检验合格批中随机抽取。

7.3.3  型式检验按GB/T 2829的规定,采用判别水平Ⅱ的一次抽样方案。组别、检验顺序、检验项目、不合格分类、不合格质量水平、样本量及判定数组应符合表9 规定。

表 9  型式检验

| 组别 | 检验 顺序 | 检验项目 | 要求 | 试验方法 | 不合格分类 | 不合格质量水平（RQL） | 样本量 n | 判定数组 Ac Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 1 | 标志 | 8.1 | - | B | 65 | 2 | 0 1 |
|  | 2 | 包装 | 8.2 | - |  |  |  |  |
|  | 3 | 产品标识 | 5.13 | 6.15 |  |  |  |  |
|  | 4 | 锁舌伸出长度 | 5.2.1 | 6.4.1 |  |  |  |  |
| Ⅱ | 1 | 外露件表面 | 5.12.1 | 6.14.1 | C | 80 | 4 | 1 2 |
|  | 2 | 锁舌/锁头配合间隙 | 5.12.2 | 6.14.2 |  |  |  |  |
|  | 3 | 锁舌缩回后尺寸 | 5.12.3 | 6.14.3 |  |  |  |  |
| Ⅲ | 1 | 组合编码 | 5.1.1 | 6.3.1 | A | 50 | 3 | 0 1 |
|  | 2 | 误识率 | 5.1.2 | 6.3.2 |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械锁头保密度 | 5.1.3 | 6.3.3 |  |  |  |  |
| Ⅳ | 1 | 机械钥匙启、闭力矩 | 5.5.1 | 6.7.1 | C | 80 | 4 | 1 2 |
|  | 2 | 执手启、闭力矩 | 5.5.2 | 6.7.2 |  |  |  |  |
|  | 3 | 开启响应时间 | 5.5.3 | 6.7.3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 防护等级 | 5.6.3 | 6.8.3 |  |  |  |  |
| Ⅴ | 1 | 外覆板抗静压力 | 5.2.2.1 | 6.4.2.1 | B | 65 | 2 | 0 1 |
|  | 2 | 外覆板抗冲击 | 5.2.2.2 | 6.4.2.2 |  |  |  |  |
|  | 3 | 锁舌侧向静载荷 | 5.2.3.1 | 6.4.3.1 |  |  |  |  |
|  | 4 | 锁舌轴向静载荷 | 5.2.3.2 | 6.4.3.2 |  |  |  |  |
|  | 5 | 钩/爪舌抗拉力 | 5.2.3.3 | 6.4.3.3 |  |  |  |  |
|  | 6 | 钩/爪舌抗脱出力 | 5.2.3.4 | 6.4.3.4 |  |  |  |  |
|  | 7 | 外执手扭矩 | 5.2.4.1 | 6.4.4.1 |  |  |  |  |
|  | 8 | 执手径向静载荷 | 5.2.4.2 | 6.4.4.2 |  |  |  |  |
|  | 9 | 执手轴向抗拉力 | 5.2.4.3 | 6.4.4.3 |  |  |  |  |
|  | 10 | 锁扣板（盒）侧向静载荷 | 5.2.5.1 | 6.4.5.1 |  |  |  |  |
|  | 11 | 锁扣板抗拉力 | 5.2.5.2 | 6.4.5.2 |  |  |  |  |
|  | 12 | 锁扣板抗提力 | 5.2.5.3 | 6.4.5.3 |  |  |  |  |
|  | 13 | 识读装置静压力 | 5.2.6 | 6.4.6 |  |  |  |  |
|  | 14 | 电子钥匙抗静电 | 5.2.7.1 | 6.4.7.1 | A | 65 | 2 | 0 1 |
|  | 15 | 机械钥匙强度 | 5.2.7.2 | 6.4.7.2 |  |  |  |  |
|  | 16 | 防钻 | 5.2.8.1 | 6.4.8.1 |  |  |  |  |
|  | 17 | 防锯 | 5.2.8.2 | 6.4.8.2 |  |  |  |  |
|  | 18 | 防撬 | 5.2.8.3 | 6.4.8.3 |  |  |  |  |
|  | 19 | 防拉 | 5.2.8.4 | 6.4.8.4 |  |  |  |  |
|  | 20 | 防冲击 | 5.2.8.5 | 6.4.8.5 |  |  |  |  |
|  | 21 | 防强电场技术开启 | 5.2.9.1 | 6.4.9.1 |  |  |  |  |
|  | 22 | 防强磁场技术开启 | 5.2.9.2 | 6.4.9.2 |  |  |  |  |
|  | 23 | 防机械技术开启 | 5.2.9.3 | 6.4.9.3 |  |  |  |  |
| Ⅵ | 1 | 耐用度 | 5.3 | 6.5 | B | 80 | 1 | 0 1 |
|  | 2 | 稳定性 | 5.4 | 6.6 |  |  |  |  |
|  | 3 | 气候环境适应性 | 5.6.1 | 6.8.1 |  |  |  |  |
|  | 4 | 机械环境适应性 | 5.6.2 | 6.8.2 |  |  |  |  |

表 9  (续)

| 组别 | 检验 顺序 | 检验项目 | 要求 | 试验方法 | 不合格分类 | 不合格质量水平（RQL） | 样本量 n | 判定数组 Ac Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅶ | 1 | 启闭功能 | 5.7.1 | 6.9.1 | B | 80 | 1 | 0 1 |
|  | 2 | 信息保持 | 5.7.2 | 6.9.2 |  |  |  |  |
|  | 3 | 事件记录 | 5.7.3 | 6.9.3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 指示、显示功能 | 5.7.4 | 6.9.4 |  |  |  |  |
|  | 5 | 报警功能 | 5.7.5 | 6.9.5 |  |  |  |  |
|  | 6 | 应急开启 | 5.7.6 | 6.9.6 |  |  |  |  |
| Ⅶ | 1 | 使用权限管理 | 5.7.7 | 6.9.7 | B | 80 | 1 | 0 1 |
|  | 2 | 通讯功能 | 5.7.8 | 6.9.8 |  |  |  |  |
|  | 3 | 实时时钟 | 5.7.9 | 6.9.9 |  |  |  |  |
|  | 4 | 胁迫报警 | 5.7.10 | 6.9.10 |  |  |  |  |
|  | 5 | 断网处理 | 5.7.11 | 6.9.11 |  |  |  |  |
|  | 6 | 信息同步 | 5.7.12 | 6.9.12 |  |  |  |  |
|  | 7 | 远程查询 | 5.7.13 | 6.9.13 |  |  |  |  |
|  | 8 | 供电方式 | 5.8.1 | 6.10.1 | C | 80 | 4 | 1 2 |
|  | 9 | 电池容量 | 5.8.2 | 6.10.2 |  |  |  |  |
|  | 10 | 欠压指示 | 5.8.3 | 6.10.3 |  |  |  |  |
|  | 11 | 电源适应性 | 5.8.4 | 6.10.4 |  |  |  |  |
|  | 12 | 应急供电 | 5.8.5 | 6.10.5 |  |  |  |  |
|  | 13 | 静电放电抗扰度 | 5.9.1 | 6.11.1 | B | 65 | 2 | 0 1 |
|  | 14 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 5.9.2 | 6.11.2 |  |  |  |  |
|  | 15 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 5.9.3 | 6.11.3 |  |  |  |  |
|  | 16 | 浪涌（冲击）抗扰度 | 5.9.4 | 6.11.4 |  |  |  |  |
|  | 17 | 电压暂降、短时中断抗扰度 | 5.9.5 | 6.11.5 |  |  |  |  |
|  | 18 | 抗电强度 | 5.10.1 | 6.12.1 | A | 50 | 3 | 0 1 |
|  | 19 | 绝缘电阻 | 5.10.3 | 6.12.3 |  |  |  |  |
|  | 20 | 阻燃 | 5.10.4 | 6.12.4 |  |  |  |  |
|  | 21 | 电子信息安全 | 5.11 | 6.13 |  |  |  |  |

- 7.3.4  判定规则：有一项A类，或二项B类，或者三项C类，或者一项B类加两项C类不合格，则判定为型式检验不合格。

# 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

- 8.1.1  外包装的储运图示标志应符合GB/T 191的有关规定。外包装应标有产品名称、标记、商标、产品执行标准号、制造企业名称和详细地址、数量、质量、体积、出厂日期。

- 8.1.2  内包装应标有产品名称、标记、商标、产品执行标准号、制造企业名称和详细地址、生产日期。

  - 包装

- 8.2.1  包装材料应清洁、干躁，酸碱度应符合中性材料包装要求。

- 8.2.2  每把产品应按规定的配件包装配套装入盒内，并附有产品安装使用说明书、合格证、售后服务卡。

- 8.2.3  产品使用说明书应符合GB/T 9969 的有关规定，并应包括以下内容：

a） 产品名称、商标、产品执行标准号；

b） 制造企业名称和详细地址；

c） 清晰指明产品，并说明该产品的型号、样式（左内/左外/右内/右外开启方式）、使用说明、安装说明（安装图、安装工具）和适用范围（保密度、牢固度、耐久性和环境适应性级别适用场所说明）等；

d） 进行维护、保养的推荐时间和方法，锁具开启方向的调节方式等；

e） 说明封面或首页应有“使用产品前请阅读使用说明书” 标识；

f） 对产品使用需注意的事项应在明显位置进行提醒；

g） 涉及安全方面的内容应在醒目位置注明警示用语；

h） 注明产品说明书的出版日期或版本。

- 8.2.4  外包装应干燥，标志清晰、牢固、有足够的强度确保运输中不受损坏。

  - 运输

产品在运输过程中严禁雨淋、受潮，做到轻装轻卸，外包装不应有损坏现象。

  - 贮存

产品应贮存在空气干燥，周围无腐蚀性气体的仓库中，且应有防潮或防雨措施，放置在距离地面20 cm 以上的环境中。

附 录 A
（资料性）
不同等级、产品功能的使用环境条件

A.1  保密度等级

——A 级：适用于保密度要求高的场所；

——B 级：适用于保密度要求中等的场所；

——C 级：适用于保密度要求低的场所。

A.2  牢固度等级

——A 级：适用于牢固度要求很高的场所，如需要防盗的家庭入户门、临街门等；

——B 级：适用于牢固度要求比较高的场所，如安保环境较好的家庭入户门等；

——C 级：适用于牢固度要求中等的场所，如保安环境非常好的家庭入户门等；

——D 级：适用于牢固度要求较低的场所，如家庭及其他建筑物的室内门等；

——E 级：适用于牢固度要求非常低的场所，如家庭级其他建筑物的室内门等。

A.3  耐用度等级

——A 级：适用于使用频率较高的场所；

——B 级：适用于使用频率中等的场所；

——C 级：适用于使用频率较低的场所。

A.4  环境适应性等级

——A 级：适用于寒冷、潮湿、有人为或自然腐蚀的环境；

——B 级：适用于轻微凝露或潮湿的环境；

——C 级：适用于气温温和、干燥的环境。

A.5  信息安全等级

——Ⅰ 级：适用于保密度要求较高的场所；

——Ⅱ 级：适用于保密度要求中等的场所；

——Ⅲ 级：适用于保密度要求较低的场所。

A.6  功能分类

——单机型 D：独立使用，适用于不需与远程终端进行信息传递功能的场所；

——联网型 L：可联网使用，适用于需要与远程终端进行信息传递功能的场所。